# Sigle e acronimi

## U.D. 4.1.1 A — Materiali impiegati nella costruzione navale

Accademia Italiana della Marina Mercantile · Corso Direttivo Macchina 54 · U.D. 4.1.1 A · lezioni del 13, 20 e 27 novembre 2026 (L1, L2, L3)

Le sigle che compaiono nelle slide e nelle note del docente delle tre lezioni, sciolte e spiegate con parole semplici. La colonna "Dove" indica lezione e slide (L1 acciai, L2 altri materiali e saldatura, L3 corrosione e bacino). I termini senza sigla sono nel glossario della U.D.

## Come si leggono i riferimenti

IACS UR W11 è il requisito uniforme n. W11 dell'IACS (serie W = materiali e saldatura, serie Z = visite, serie S = robustezza, serie M = macchine). Rec. 47 è una raccomandazione IACS. CSR Pt 1 Ch 3 Sec 1 è la Parte 1, Capitolo 3, Sezione 1 delle Common Structural Rules. SOLAS II-1/3-2 è il capitolo II-1, regola 3-2. MSC.215(82) è la risoluzione n. 215 del Comitato per la sicurezza marittima, 82ª sessione; MEPC è l'equivalente per l'ambiente marino.

## Enti, convenzioni e codici

| Sigla | Per esteso | Spiegazione in chiaro | Dove (lezione: slide) |
| --- | --- | --- | --- |
| IMO | International Maritime Organization | Agenzia ONU che emana le convenzioni marittime | L2: 2, 13–14, 40 · L3: 2, 19 |
| MSC | Maritime Safety Committee | Comitato IMO per la sicurezza; adotta emendamenti alla SOLAS | L2: 1–2, 13–15, 40 · L3: 2, 17–18 |
| MEPC | Marine Environment Protection Committee | Comitato IMO per l'ambiente; qui la risoluzione che vieta la cibutrina | L3: 19 |
| IACS | International Association of Classification Societies | Associazione delle principali società di classifica; emana UR e raccomandazioni | L1: 1–2, 4–9, 12–14, 16–20, 24–26, 29, 35–37, 39 · L2: 1–2, 7, 11, 27–28, 32, 37, 41 · L3: 1–2, 7, 13, 17, 26–27, 39 |
| UR | Unified Requirement | Requisito uniforme IACS, applicato da tutte le società membri | L1: 1–2, 4–9, 12–14, 16–21, 24–30, 35–40, 42 · L2: 1–4, 6–7, 10–11, 16, 18, 24–30, 32, 34–38, 44 · L3: 1–2, 7, 17, 25–28, 32, 40, 44 |
| Rec. | Recommendation | Raccomandazione IACS, non obbligatoria (es. Rec. 46 rivestimenti, Rec. 47 qualità di costruzione e riparazione, Rec. 74 manutenzione) | L1: 37 · L2: 1–2, 21, 41 · L3: 1–2, 13, 39, 44 |
| CSR | Common Structural Rules | Regole strutturali comuni IACS per portarinfuse e petroliere | L1: 1–2, 12–17, 24, 33–34, 37, 39–40, 43 · L3: 1–2, 7, 11–13, 17, 24–25, 38, 40, 44 |
| SOLAS | International Convention for the Safety of Life at Sea | Convenzione per la sicurezza della vita in mare | L2: 1–2, 9, 13, 15 · L3: 1–2, 17–18, 27, 33 |
| STCW | Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping | Convenzione sulla formazione dei marittimi; la tabella A-III/2 è quella dei direttori di macchina | L1: 3 |
| ISM | International Safety Management Code | Sistema di gestione della sicurezza della compagnia; la sezione 10 riguarda la manutenzione | L2: 39, 43 · L3: 1–2, 37, 39 |
| SMS | Safety Management System | Sistema di gestione della sicurezza di bordo previsto dal Codice ISM (procedure, permessi di lavoro) | L2: 39–40 |
| AFS | International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships | Convenzione che vieta le antivegetative dannose (TBT, cibutrina) | L3: 1–2, 19, 35, 40, 43–44 |
| IAFS | International Anti-fouling System Certificate | Certificato internazionale del sistema antivegetativo (navi di 400 GT e oltre in viaggi internazionali) | L3: 19, 37 |
| PSPC | Performance Standard for Protective Coatings | Norma IMO sui rivestimenti delle cisterne di zavorra (MSC.215(82)), resa obbligatoria da SOLAS II-1/3-2 | L3: 1–2, 17–18, 40, 44 |
| CTF | Coating Technical File | Fascicolo tecnico del rivestimento PSPC che resta a bordo | L3: 18 |
| IHM | Inventory of Hazardous Materials | Inventario dei materiali pericolosi a bordo (amianto, PCB, metalli pesanti) | L2: 15 |
| IGC | International Gas Carrier Code | Codice per le navi gasiere: materiali per basse temperature | L1: 38 |
| IBC | International Bulk Chemical Code | Codice per le navi chimichiere: materiali delle cisterne | L2: 4, 18 |
| IMSBC | International Maritime Solid Bulk Cargoes Code | Codice per i carichi solidi alla rinfusa; le schede indicano anche i rischi di corrosione | L3: 13 |
| ISGOTT | International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals | Guida di settore per la sicurezza su petroliere e terminali (lavori a caldo) | L2: 39 |
| HSSC | Harmonized System of Survey and Certification | Sistema armonizzato che allinea le date delle visite statutarie | L3: 27 |
| ESP | Enhanced Survey Programme | Programma di visite rafforzate per portarinfuse e petroliere | L1: 18, 39 · L2: 35, 38 · L3: 17, 24, 43 |
| PMS | Planned Maintenance System | Sistema di manutenzione programmata di bordo | L3: 29, 36–37, 39 |
| IWS | In-Water Survey | Visita della carena in acqua con sommozzatori, al posto del bacino quando approvata | L3: 28 |
| VGP | Vessel General Permit | Permesso ambientale statunitense per gli scarichi delle navi (lubrificanti dell'astuccio) | L3: 32 |
| ASTM | ASTM International (American Society for Testing and Materials) | Ente di normazione statunitense; qui la norma G82 sulla serie galvanica | L3: 5 |
| ISO | International Organization for Standardization | Ente internazionale di normazione (es. ISO 8501-1 gradi di sabbiatura, ISO 8217 combustibili) | L1: 18, 27 · L2: 24–25, 28, 30, 32, 35, 38 · L3: 15, 18 |
| EN | Norma europea | Norma del CEN recepita in Italia come UNI EN | L1: 27 |
| IIW | International Institute of Welding | Istituto internazionale della saldatura; la formula del Ceq ne porta il nome | L1: 7 |
| D.D. | Decreto Direttoriale | Qui il D.D. 201/2024 con i programmi dei corsi | L1: 1–3 |
| U.D. | Unità didattica | Parte numerata del programma del corso | L1: tutte · L2: tutte · L3: tutte |
| CC BY-NC-SA 4.0 | Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 | Licenza del materiale | L1: tutte · L2: tutte · L3: tutte |

## Acciai e loro designazioni

| Sigla | Per esteso | Spiegazione in chiaro | Dove (lezione: slide) |
| --- | --- | --- | --- |
| A, B, D, E | Gradi dell'acciaio normale da scafo | Stessa resistenza (ReH 235 N/mm²), tenacità crescente: Charpy a +20, 0, −20, −40 °C (UR W11) | L1: 6, 9, 11–12, 35, 41, 45 |
| AH, DH, EH, FH | Acciai ad alta resistenza (High tensile) | La H indica alta resistenza; la lettera dà la temperatura della prova Charpy (0, −20, −40, −60 °C) | L1: 6, 15, 22, 40–41, 43–44 |
| 32, 36, 40 | Livelli di resistenza | Numeri dopo la sigla: snervamento minimo 315, 355, 390 N/mm² (es. AH36) | L1: 7–8, 13–14, 17, 19–22, 30–32, 34, 36–37, 40, 42 · L2: 42–43 |
| HT | High Tensile (steel) | Acciaio ad alta resistenza | L1: 13, 36, 40, 42–44 · L2: 26 |
| YP47 | Yield Point 47 | Acciaio con snervamento minimo 460 N/mm² per le portacontainer (UR W31) | L1: 2, 13, 16 |
| BCA1, BCA2 | Brittle Crack Arrest | Acciai che arrestano una cricca fragile (Kca ≥ 6 000 e 8 000 N/mm^1,5 a −10 °C, UR W31) | L1: 16, 19 |
| Z25, Z35 | Classi di proprietà nello spessore | Strizione minima nella prova nello spessore (25 % e 35 %) contro lo strappo lamellare (UR W14) | L1: 17, 19–20, 42 |
| RCU, RCB, RCW | Resistance to Corrosion (upper deck, bottom, whole) | Acciai resistenti alla corrosione per le cisterne del carico delle petroliere (UR W11, SOLAS II-1/3-11) | L1: 19 |
| AR, N, CR, TM, QT | As Rolled, Normalized, Controlled Rolled, Thermo-Mechanical, Quenched and Tempered | Condizioni di fornitura: laminato, normalizzato, a laminazione controllata, termomeccanico, bonificato | L1: 5, 7, 12, 19–23, 28, 35, 42 · L2: 24, 31 |
| TMCP | Thermo-Mechanical Controlled Process | Laminazione termomeccanica: grano fine, basso Ceq, buona saldabilità | L1: 5, 10, 28 |
| CU1–CU4 | Leghe di rame per eliche | Bronzi al manganese (CU1, CU2) e al nichel-alluminio (CU3, CU4) della UR W24 | L2: 10–11, 18 |
| PREN | Pitting Resistance Equivalent Number | Indice di resistenza al pitting degli inox: Cr + 3,3 Mo + 16 N | L2: 5, 22–23 · L3: 8 |

## Proprietà, prove e controlli

| Sigla | Per esteso | Spiegazione in chiaro | Dove (lezione: slide) |
| --- | --- | --- | --- |
| ReH | Upper yield strength | Snervamento superiore, in N/mm² | L1: 4, 8, 12–13, 20–22, 29, 40–41 · L2: 37 |
| Rm | Tensile strength | Resistenza a trazione, in N/mm² | L1: 4, 8, 12–13, 20–22, 41 · L2: 6, 11, 16 |
| Rp0,2 | Proof strength 0,2 % | Carico unitario allo 0,2 % di deformazione permanente, quando lo snervamento non è netto | L1: 8 · L2: 11 |
| A (%) | Allungamento percentuale dopo rottura | Misura la duttilità sulla lunghezza L0 = 5,65 √S0 | L1: 8 |
| KV | Energia Charpy con intaglio a V | Energia assorbita nella prova di resilienza, in joule | L1: 9–10, 12–13, 20–22, 41 |
| Kca | Crack arrest toughness | Tenacità all'arresto della cricca (UR W31) | L1: 16 |
| Ceq | Carbon equivalent | Carbonio equivalente: misura della saldabilità (C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni+Cu)/15) | L1: 7, 21–22, 30, 36 |
| Pcm | Crack parameter (Ito-Bessyo) | Indice alternativo di suscettibilità alle cricche a freddo | L1: 7 |
| k | Fattore del materiale | Coefficiente CSR che riduce lo spessore richiesto per gli acciai ad alta resistenza (1 / 0,78 / 0,72 / 0,68) | L1: 2, 8, 14, 31, 37, 40–41, 45 · L3: 3 |
| HV10, HRC | Durezza Vickers (carico 10 kgf), Rockwell C | Prove di durezza; nella saldatura limiti di 350 o 420 HV10 (UR W28) | L1: 29 · L2: 27 |
| VT | Visual Testing | Esame visivo | L2: 21, 23, 32–33, 43–45 |
| PT | Penetrant Testing | Liquidi penetranti: cricche aperte in superficie | L2: 21, 23, 32–33, 43–45 · L3: 31 |
| MT | Magnetic particle Testing | Magnetoscopia: cricche superficiali e subsuperficiali negli acciai ferromagnetici | L2: 21, 23, 32, 34, 43–45 |
| UT | Ultrasonic Testing | Ultrasuoni: difetti interni e misure di spessore | L2: 21, 23, 32, 35, 44–45 |
| RT | Radiographic Testing | Radiografia: difetti volumetrici interni | L2: 21, 23, 32, 36, 44–45 |
| TOFD | Time Of Flight Diffraction | Tecnica ultrasonora per misurare l'altezza dei difetti | L2: 32, 35 |
| CND | Controlli non distruttivi | Insieme di VT, PT, MT, UT, RT (in inglese NDT) | L3: 44 |
| GOOD / FAIR / POOR | Stato del rivestimento | Giudizi definiti nella UR Z10.2, 1.2.13; POOR in zavorra porta a visite annuali | L3: 17, 26, 40, 43 |

## Saldatura

| Sigla | Per esteso | Spiegazione in chiaro | Dove (lezione: slide) |
| --- | --- | --- | --- |
| SMAW | Shielded Metal Arc Welding | Saldatura ad arco con elettrodo rivestito | L2: 24 |
| GMAW / MIG / MAG | Gas Metal Arc Welding / Metal Inert Gas / Metal Active Gas | Saldatura a filo continuo sotto gas inerte (MIG) o attivo (MAG) | L2: 24 |
| FCAW | Flux Cored Arc Welding | Saldatura con filo animato | L2: 24 |
| SAW | Submerged Arc Welding | Saldatura ad arco sommerso, automatica, per giunti lunghi in cantiere | L2: 24 |
| TIG | Tungsten Inert Gas | Saldatura con elettrodo di tungsteno e gas inerte; tubi e inox | L2: 24 |
| WPS | Welding Procedure Specification | Specifica del procedimento di saldatura | L2: 27, 43, 45 |
| WPQR | Welding Procedure Qualification Record | Verbale di qualifica del procedimento (UR W28) | L2: 27 |
| H5, H10, H15 | Classi di idrogeno diffusibile | ml di idrogeno per 100 g di metallo depositato; più basso = meno cricche a freddo (UR W17) | L1: 35 · L2: 26 |
| ZTA | Zona termicamente alterata | Metallo base modificato dal calore della saldatura (in inglese HAZ) | L2: 23, 29 |

## Corrosione e impianti

| Sigla | Per esteso | Spiegazione in chiaro | Dove (lezione: slide) |
| --- | --- | --- | --- |
| MIC | Microbiologically Influenced Corrosion | Corrosione favorita da batteri (es. solfato-riduttori) sotto fanghi e depositi | L3: 10, 14, 22, 40 |
| SCC | Stress Corrosion Cracking | Tensocorrosione: cricche per sforzo e ambiente specifico insieme | L3: 11 |
| ICCP | Impressed Current Cathodic Protection | Protezione catodica a corrente impressa | L3: 2, 6, 21–22, 29, 31, 35–36, 40, 43, 45 |
| TBT | Tributilstagno | Biocida organostannico delle antivegetative, vietato dalla Convenzione AFS | L3: 19 |
| BN / TBN | (Total) Base Number | Riserva alcalina dell'olio, in mg KOH/g: neutralizza gli acidi dello zolfo (corrosione a freddo) | L3: 14–15, 22–23 |
| NPSH | Net Positive Suction Head | Margine di pressione all'aspirazione di una pompa; se insufficiente, cavitazione | L3: 9 |
| EAL | Environmentally Acceptable Lubricant | Lubrificante a basso impatto ambientale per astucci e timoni | L3: 32 |
| GM | Altezza metacentrica | Distanza tra baricentro G e metacentro M; in bacino si riduce per la reazione delle taccate | L3: 30 |
| KM | Altezza del metacentro sulla chiglia | Usata nella formula della perdita di GM all'appoggio (P · KM / Δ) | L3: 30 |
| LFL / OEL | Lower Flammable Limit / Occupational Exposure Limit | Limite inferiore di infiammabilità e limite di esposizione professionale (ingresso negli spazi chiusi) | L2: 40 |

## Materiali non metallici

| Sigla | Per esteso | Spiegazione in chiaro | Dove (lezione: slide) |
| --- | --- | --- | --- |
| GRP | Glass Reinforced Plastic | Vetroresina | L2: 18 |
| PVC | Polivinilcloruro | Materia plastica per tubi di servizi non critici | L2: 14 |
| PTFE | Politetrafluoroetilene | Materiale per guarnizioni resistente a chimici e temperatura | L2: 14 |
| EPDM | Etilene-propilene-diene | Elastomero per tenute in acqua e vapore | L2: 14 |

## Unità di misura

| Sigla | Per esteso | Spiegazione in chiaro | Dove (lezione: slide) |
| --- | --- | --- | --- |
| N/mm² | Newton al millimetro quadro | Unità delle tensioni (uguale a MPa) | L1: 5, 8, 12–14, 16, 21–23, 28–30, 33–35, 42 · L2: 6, 11, 16, 27, 37 · L3: 38 |
| J | Joule | Unità dell'energia della prova Charpy | L1: 10, 12–13, 20–23 |
| µm | Micrometro | Millesimo di millimetro: spessore delle pitture (PSPC: 320 µm nominali in zavorra) | L3: 18 |
| mg/m² | Milligrammi al metro quadro | Sali solubili ammessi sulla superficie prima di pitturare | L3: 18 |
| GT | Gross Tonnage | Stazza lorda, usata per le soglie di applicazione | L3: 17, 19 |