# Glossario di sigle e acronimi

## U.D. 2.1.4.2 — Stivaggio e rizzaggio dei carichi a bordo delle navi

Accademia Italiana della Marina Mercantile · Corso Direttivo Coperta 63

14 ottobre 2026

## Convenzioni e codici internazionali

Tutta la normativa dell'unità discende da due convenzioni IMO, SOLAS e ICLL, che i codici applicativi traducono in regole operative.

| Sigla | Nome esteso | Che cosa regola |
| --- | --- | --- |
| IMO | International Maritime Organization | Agenzia ONU che emana le convenzioni marittime |
| SOLAS | International Convention for the Safety of Life at Sea | Sicurezza della nave; cap. VI carichi, cap. VII merci pericolose |
| ICLL | International Convention on Load Lines | Bordo libero e aperture di coperta; altezze minime delle mastre |
| CSS Code | Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing | Criteri di stivaggio e rizzaggio; è la base del CSM di bordo |
| IMSBC Code | International Maritime Solid Bulk Cargoes Code | Rinfuse solide: gruppi di carico, schede, limiti di umidità |
| IMDG Code | International Maritime Dangerous Goods Code | Merci pericolose: classi, etichette, tabelle di segregazione |
| ISM Code | International Safety Management Code | Sistema di gestione della sicurezza, manutenzione e registrazioni |
| ILO | International Labour Organization | Convenzioni sul lavoro marittimo; la 152 riguarda i mezzi di sollevamento |
| D.Lgs. | Decreto Legislativo | Norma nazionale italiana: 271/1999 e 272/1999 sul lavoro a bordo |

## Carichi e limiti di sicurezza

Tre sigle per tre oggetti diversi: SWL è dell'apparecchio, WLL dell'accessorio, MSL del dispositivo di rizzaggio. Nella catena di sollevamento comanda sempre il valore più basso.

| Sigla | Nome esteso | A che cosa si riferisce |
| --- | --- | --- |
| SWL | Safe Working Load | Carico di lavoro in sicurezza di un apparecchio: gru, picco, argano. Cala al crescere del raggio |
| WLL | Working Load Limit | Carico di lavoro di un accessorio: braca, grillo, gancio, catena. Marcato sul pezzo |
| MSL | Maximum Securing Load | Carico massimo di un dispositivo di rizzaggio: catena, cinghia, tenditore. Indicato nel CSM |
| MBL | Minimum Breaking Load | Carico di rottura minimo garantito. Nelle slide compare come "carico di rottura" |

Il coefficiente di sicurezza lega le due grandezze: WLL = carico di rottura ÷ coefficiente. Valori indicativi, da verificare sulla norma applicabile: 5 per le funi, 4 per le catene, 7 per le fibre sintetiche.

## Stabilità e assetto

Simboli a lettera singola, usati negli schemi delle slide 6 e 7 senza essere sciolti per esteso.

| Simbolo | Nome esteso | Significato |
| --- | --- | --- |
| G | Baricentro | Punto di applicazione del peso della nave e del carico. Lo stivaggio lo sposta in alto o in basso |
| B | Centro di carena | Punto di applicazione della spinta di galleggiamento |
| M | Metacentro | Punto attorno a cui la nave oscilla ai piccoli angoli di sbandamento |
| GM | Altezza metacentrica | Distanza fra G e M. Misura la stabilità iniziale: pesi in alto, GM ridotto |

Termini collegati che compaiono nelle slide: rollio (oscillazione trasversale), beccheggio (longitudinale), sussulto (verticale), sbandamento (inclinazione permanente), assetto (differenza di immersione fra prora e poppa).

## Rinfuse e merci pericolose

TML e FMP sono valori di laboratorio, non manuali: stanno dentro l'IMSBC Code e decidono se un carico si imbarca.

| Sigla | Nome esteso | Significato |
| --- | --- | --- |
| TML | Transportable Moisture Limit | Umidità massima, in percentuale di massa, con cui un carico del Gruppo A può essere imbarcato |
| FMP | Flow Moisture Point | Punto di scorrimento determinato in laboratorio. Il TML è pari al 90% dell'FMP |
| EmS | Emergency Schedules | Schede di emergenza dell'IMDG Code: cosa fare in caso di incendio o sversamento |
| VGM | Verified Gross Mass | Massa lorda verificata del container, dichiarata dal caricatore |

I tre gruppi dell'IMSBC Code

- Gruppo A — carichi che possono liquefare se l'umidità supera il TML

- Gruppo B — carichi con pericolo chimico (autocombustione, reazione con l'acqua)

- Gruppo C — carichi che non presentano né l'uno né l'altro pericolo

Un carico può appartenere a più gruppi insieme, per esempio A e B. Le nove classi di pericolo dell'IMDG Code vanno dalla 1 (esplosivi) alla 9 (merci pericolose varie); le più ricorrenti nelle slide sono la 3 (liquidi infiammabili), la 4 (solidi infiammabili), la 5 (comburenti) e la 8 (corrosivi).

## Container, rotabili e movimentazione

Sigle e termini inglesi che nelle slide restano non tradotti perché sono quelli d'uso a bordo.

| Termine | Nome esteso | Significato |
| --- | --- | --- |
| TEU | Twenty-foot Equivalent Unit | Unità di misura pari a un container da 20 piedi |
| FEU | Forty-foot Equivalent Unit | Container da 40 piedi, pari a 2 TEU |
| Ro-Ro | Roll-on / Roll-off | Nave o traffico in cui il carico sale e scende su ruote |
| Twist-lock | — | Dispositivo a cono rotante che unisce due container attraverso gli angolari |
| Spreader | — | Telaio di sollevamento che aggancia i quattro angolari superiori del container |
| Bridge fitting | — | Elemento che collega fra loro due pile adiacenti e le irrigidisce |
| Derrick | — | Nome inglese del picco di carico |
| Grab | — | Benna per le rinfuse |
| Dunnage | — | Materiale di separazione e protezione fra i colli e il fasciame |
| Single pull | — | Coperchi di boccaporto collegati fra loro da catene |
| Cleat | — | Dispositivo di serraggio del coperchio sulla mastra |

Gli angolari dei container seguono la ISO 1161, che ne fissa forma e fori: è la ragione per cui twist-lock e spreader di costruttori diversi sono intercambiabili.

## Documenti, sistemi di bordo e norme tecniche

Il CSM è il documento centrale dell'unità: è specifico di quella nave e prevale su qualsiasi valore generico.

| Sigla | Nome esteso | A che cosa serve |
| --- | --- | --- |
| CSM | Cargo Securing Manual | Manuale di rizzaggio approvato, specifico della nave: MSL, punti di rizzaggio, procedure |
| PMS | Planned Maintenance System | Sistema di manutenzione pianificata: scadenze, schede di intervento, firme |
| PTW | Permit To Work | Permesso di lavoro per attività a rischio, rilasciato prima dell'operazione |
| DPI | Dispositivi di Protezione Individuale | Casco, scarpe antinfortunistiche, guanti, gilet ad alta visibilità |
| VHF | Very High Frequency | Banda radio usata per le comunicazioni fra gruista e segnalatore |
| ISO 4309 | — | Norma sui criteri di scarto delle funi metalliche: fili rotti, usura, corrosione |
| EN 1492 | — | Norma sulle fasce di sollevamento, da cui il codice colore viola-verde-giallo-grigio-rosso |

Il Register of Lifting Appliances, in italiano registro dei mezzi di sollevamento, raccoglie certificati ed esiti delle verifiche periodiche. Nel sistema ISM vale la regola che ciò che non è registrato non è stato fatto.

## Unità di misura e simboli

Negli esempi di calcolo le masse sono in tonnellate ma le forze in chilonewton: il passaggio fra le due richiede sempre g.

| Simbolo | Nome | Nota d'uso |
| --- | --- | --- |
| t | tonnellata | 1 t = 1000 kg |
| kN | chilonewton | 1 kN = 1000 N. Unità di forza, non di massa |
| g | accelerazione di gravità | 9,81 m/s². Converte una massa in una forza |
| t/m³ | tonnellate per metro cubo | Densità. L'acqua di mare vale 1,025, un minerale liquefatto supera 2 |
| mm | millimetro | Usato per le altezze minime delle mastre: 600 e 450 mm |
| UV | ultravioletto | Radiazione che degrada le fasce in fibra sintetica |

La conversione che ricorre in tutti gli esempi:

F = m \cdot g \cdot a

dove m è la massa in kg, g vale 9,81 m/s² e a è l'accelerazione espressa in frazione di g. Con 20 t e accelerazione trasversale 0,6 g: 20 000 × 9,81 × 0,6 ≈ 118 kN.

Avvertenza. Tutti i valori numerici che compaiono nelle slide e in questo glossario sono esempi didattici. Coefficienti di sicurezza, limiti di scarto, quote e scadenze vanno verificati sull'edizione vigente della norma applicabile e sul manuale del costruttore.