# Glossario di sigle e acronimi

## Approfondimento U.D. 2.1.7 e 2.2.1 e U.D. 2.2.2 — Struttura, corrosione e fatica, ESP e sforzo di taglio

Accademia Italiana della Marina Mercantile · Corso Direttivo Coperta 63 · Approfondimento U.D. 2.1.7 e 2.2.1 · U.D. 2.2.2

30 ottobre 2026

## Come si leggono i riferimenti

SOLAS XI-1/2 è il capitolo XI-1, regola 2 della SOLAS. A.1049(27) è la risoluzione n. 1049 dell'Assemblea IMO, 27ª sessione. MSC.525(106) è la risoluzione n. 525 del Comitato per la sicurezza marittima (MSC), 106ª sessione. MSC.1/Circ.1700 è una circolare MSC. IACS UR Z10.2 è il requisito uniforme n. Z10.2 dell'IACS. CSR Pt 1 Ch 13 è la Parte 1, Capitolo 13 delle Common Structural Rules.

## Enti, norme e documenti

| Sigla | Nome esteso | Che cosa è |
| --- | --- | --- |
| IMO | International Maritime Organization | Agenzia ONU che emana le convenzioni marittime |
| MSC | Maritime Safety Committee | Comitato IMO per la sicurezza; adotta emendamenti a SOLAS e codici |
| A. | Assembly resolution | Risoluzione dell'Assemblea IMO (es. A.744(18), A.1049(27)) |
| SOLAS | International Convention for the Safety of Life at Sea | La regola XI-1/2 rende obbligatorio l'ESP Code; il cap. XII contiene le misure per le portarinfuse |
| ESP | Enhanced Survey Programme | Programma di ispezioni rafforzate per portarinfuse e petroliere |
| 2011 ESP Code | International Code on the Enhanced Programme of Inspections during Surveys of Bulk Carriers and Oil Tankers, 2011 | Adottato con A.1049(27); Allegato A portarinfuse (Parte A scafo singolo, Parte B doppio fianco), Allegato B petroliere |
| IACS | International Association of Classification Societies | Associazione delle principali società di classifica |
| UR | Unified Requirement | Requisito uniforme IACS. Citati: Z10.2 (visite portarinfuse a scafo singolo), Z10.5 (a doppio fianco), S11 (robustezza longitudinale), S12 (fianco delle portarinfuse a scafo singolo), S18 (paratie corrugate), S21 (coperchi), S31 (rinnovo delle ossature di stiva) |
| CSR | Common Structural Rules | Regole strutturali comuni IACS; Pt 1 Ch 13 tratta le navi in esercizio e i criteri di rinnovo |
| RIT | Remote Inspection Techniques | Tecniche di ispezione a distanza (droni, robot, telecamere); ammesse nell'ESP dal 1/1/2028 (MSC.584(111)) |
| RITS / SoC | RIT System / Statement of Capability | Sistema RIT certificato e dichiarazione delle sue capacità e limiti (MSC.1/Circ.1700) |
| ISM | International Safety Management Code | Sistema di gestione della sicurezza; canale per segnalare anomalie strutturali alla Compagnia |
| PSC | Port State Control | Controllo delle navi straniere da parte dello Stato del porto |
| U.D. | Unità didattica | Parte numerata del programma del corso |
| D.D. | Decreto Direttoriale | Qui D.D. 201/2024 (programma) e D.D. 76/2025 (esami) |
| CC BY-NC-SA 4.0 | Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 | Licenza del materiale |

## Termini ESP

| Termine | Inglese | Significato |
| --- | --- | --- |
| Esame generale | Overall survey | Esame dello stato complessivo; decide dove servono esami ravvicinati |
| Esame ravvicinato | Close-up survey | Dettagli strutturali nel raggio visivo ravvicinato, di norma a portata di mano |
| Spessimetria | Thickness measurement | Misure di spessore ad ultrasuoni, eseguite da ditta certificata alla presenza dell'ispettore |
| Corrosione sostanziale | Substantial corrosion | Oltre il 75 % del margine ammesso ma entro i limiti; per navi CSR spessore misurato entro 0,5 mm dallo spessore di rinnovo |
| Zona sospetta | Suspect area | Zona con corrosione sostanziale o ritenuta soggetta a rapido deterioramento |
| Zona strutturale critica | Critical structural area | Zona sensibile a cricche, instabilità o corrosione, individuata da calcoli o esperienza |
| Riparazione pronta e completa | Prompt and thorough repair | Riparazione definitiva eseguita durante la visita, senza prescrizioni di classe |
| Sezione trasversale | Transverse section | Insieme degli elementi longitudinali (fondo, cielo, fianco, ponte, cisterne) misurati in una sezione |
| Rivestimento GOOD / FAIR / POOR | Coating condition | GOOD: piccoli punti di ruggine; FAIR: cedimenti a bordi e saldature o ruggine leggera ≥ 20 %; POOR: cedimento generale ≥ 20 % o scaglie ≥ 10 % |
| Visita annuale / intermedia / di rinnovo | Annual / intermediate / renewal (special) survey | Ciclo quinquennale; il rinnovo è numerato per età: N. 1 (≤ 5 anni), N. 2, N. 3, N. 4 e seguenti |
| Programma di visita | Survey programme | Documento concordato tra armatore e società prima della visita |
| Questionario di pianificazione | Planning questionnaire | Dati compilati dall'armatore per preparare il programma |
| Riunione di pianificazione | Survey planning meeting | Riunione tra ispettori, armatore, Comandante e ditta di spessimetria |
| Fascicolo dei rapporti | Survey Report File | Rapporti delle visite, valutazione dello stato, spessimetrie; a bordo per tutta la vita della nave |
| Rapporto di valutazione dello stato | Condition evaluation report / executive hull summary | Sintesi dello stato dello scafo dopo la visita di rinnovo |

## Struttura della nave

| Termine | Inglese | Significato |
| --- | --- | --- |
| Linea di base | Baseline | Riferimento orizzontale per le quote verticali |
| PP AV / PP AD | Forward / aft perpendicular | Perpendicolari avanti e addietro; la distanza è Lpp |
| Lpp | Length between perpendiculars | Lunghezza tra le perpendicolari |
| PD | Piano diametrale (centreline) | Piano verticale longitudinale di simmetria |
| LC | Linea di carico (waterline) | Linea di galleggiamento |
| Sezione maestra | Midship section | Sezione a metà Lpp; disegno strutturale di riferimento |
| Ossatura | Frame | Rinforzo trasversale ordinario; numerata con passo costante |
| Anello rinforzato | Web frame / transverse web | Rinforzo primario trasversale delle cisterne |
| Longitudinale | Longitudinal | Rinforzo ordinario longitudinale |
| Rinforzo ordinario / primario | Ordinary stiffener / primary supporting member | Livelli della gerarchia strutturale |
| Chiglia piatta | Flat keel / keel plate | Corso centrale del fondo |
| Torello | Garboard strake | Corso del fondo adiacente alla chiglia |
| Corso del ginocchio | Bilge strake | Corso curvo tra fondo e fianco |
| Corsi di bagnasciuga | Wind and water strakes | Corsi del fianco attorno alle linee di galleggiamento; zona di corrosione |
| Cinta | Sheer strake | Corso più alto del fianco |
| Trincarino | Deck stringer plate | Corso del ponte lungo il bordo |
| Paramezzale | Girder | Trave longitudinale del doppio fondo (centrale o laterale) |
| Anguilla | Deck girder | Trave longitudinale sotto il ponte |
| Madiere | Floor | Elemento trasversale del doppio fondo: pieno, stagno o aperto |
| Baglio | Beam | Elemento trasversale sotto il ponte |
| Bracciolo | Bracket | Lamiera di collegamento all'estremità di un rinforzo |
| DF / cielo del DF | Double bottom / inner bottom, tank top | Doppio fondo e suo cielo, piano di carico della stiva |
| Cisterna alta / a tramoggia | Topside tank / hopper tank | Cisterne di zavorra agli spigoli della stiva |
| Ossatura di stiva | Hold frame | Ossatura del fianco nella stiva delle navi a scafo singolo |
| Mastra | Hatch coaming | Bordo rialzato del boccaporto |
| Cross deck | Cross deck | Striscia di ponte tra due boccaporti |
| Zoccolo | Stool (lower / upper) | Base inferiore o superiore della paratia corrugata |
| Lamiere deflettrici | Shedder plates | Lamiere inclinate in testa allo zoccolo inferiore |
| Lamiere di raccordo | Gusset plates | Collegano corrugazioni e zoccolo |
| Gavone | Peak tank | Cisterna estrema di prora o di poppa |
| Paratia di collisione | Collision bulkhead | Prima paratia stagna a prora |
| Panting / slamming | Panting / slamming | Pressioni pulsanti sul fasciame prodiero / colpi del fondo prodiero sull'onda |
| Punto duro | Hard spot | Attacco rigido su lamiera flessibile; concentrazione di tensioni |
| Racking | Racking | Distorsione trasversale della sezione |

## Corrosione e fatica (U.D. 2.2.2)

| Termine | Inglese | Significato |
| --- | --- | --- |
| Corrosione generale | General corrosion | Assottigliamento uniforme della lamiera |
| Pitting | Pitting corrosion | Crateri sparsi più profondi della corrosione circostante (UR Z10.2, 1.2.17) |
| Corrosione ai bordi | Edge corrosion | Corrosione locale ai bordi liberi di lamiere, rinforzi e aperture (UR Z10.2, 1.2.18) |
| Solco di corrosione | Grooving corrosion | Perdita locale lungo le saldature e ai giunti (UR Z10.2, 1.2.19) |
| Corrosione sostanziale | Substantial corrosion | Navi CSR: spessore misurato tra t rinnovo e t rinnovo + 0,5 mm; altre: oltre il 75 % del margine |
| Margine di corrosione per lato | t c1, t c2 | Valore CSR per ciascun lato di un elemento (Pt 1 Ch 3 Sec 3, Table 1) |
| Rivestimento protettivo | Hard protective coating | Rivestimento epossidico o equivalente; in stiva secondo UR Z9, in zavorra secondo PSPC |
| Anodo sacrificale | Sacrificial anode | Blocco di zinco o alluminio che si consuma al posto dell'acciaio |
| Condensa di stiva | Hold sweat | Acqua che si forma sulle lamiere fredde da aria calda e umida |
| Fatica | Fatigue | Cedimento per accumulo di cicli di tensione inferiori allo snervamento |
| Curva S-N | S-N curve | Relazione tra escursione di tensione Δσ e numero di cicli a rottura |
| Escursione di tensione | Stress range Δσ | Differenza tra tensione massima e minima in un ciclo |
| Punto caldo | Hot spot | Punto in cui può nascere una cricca: piede o radice di saldatura, bordo libero |
| Vita di progetto a fatica | Design fatigue life | Almeno 25 anni in Nord Atlantico (CSR Pt 1 Ch 9) |
| Spigolo della tramoggia | Hopper knuckle | Giunzione tra lamiera inclinata della tramoggia e doppio fondo |
| Massa della benna | GRAB [X] | Notazione di classe con la massa della benna vuota per cui è progettato il cielo |

## Materiali e spessori

| Simbolo | Nome | Significato |
| --- | --- | --- |
| A, B, D, E | Gradi di acciaio normale | Snervamento minimo 235 N/mm²; la lettera indica la tenacità |
| AH, DH, EH, FH 32/36/40 | Acciai ad alta resistenza | Snervamento minimo 315, 355, 390 N/mm² |
| ReH | Snervamento minimo | Tensione di snervamento minima specificata, N/mm² |
| k | Fattore del materiale | 1,00; 0,78; 0,72; 0,68. Tensioni ammesse UR S11: 175/k (flessione), 110/k (taglio) N/mm² |
| t c | Margine di corrosione | Spessore aggiunto al netto per la corrosione prevista |
| t netto | Spessore netto | Spessore usato nelle verifiche CSR |
| t rinnovo | Spessore di rinnovo | Sotto questo valore la lamiera va rinnovata (CSR) |

## Simboli delle formule

Simboli usati nelle slide 36–44.

| Simbolo | Nome | Significato |
| --- | --- | --- |
| SF | Shear force (sforzo di taglio) | Risultante verticale nella sezione; in t o kN (1 t ≈ 9,81 kN). In questa lezione SF non è il fattore di stivaggio |
| BM | Bending moment (momento flettente) | In t·m o kN·m |
| τ | Tau | Tensione tangenziale, N/mm²: τ = SF·Q/(I·t) |
| q | Flusso di taglio (shear flow) | q = τ·t = SF·Q/I, in kN/m |
| Q | Momento statico | Somma di area × distanza dall'asse neutro della parte tagliata, m³ |
| I | Momento d'inerzia | Della sezione rispetto all'asse neutro, m⁴ |
| i₀ | Momento d'inerzia proprio | Di un pezzo rispetto al proprio baricentro |
| AN | Asse neutro | Linea della sezione dove σ di flessione è nulla |
| Z | Modulo di resistenza | Z = I / distanza dall'asse neutro; σ = M/Z |
| σ | Sigma | Tensione normale, N/mm² |
| σ eq | Tensione equivalente di von Mises | √(σ² + 3τ²) |
| B, D, t | Larghezza, altezza, spessore | Dati della sezione didattica (32 m, 18 m) |
| s, ℓ | Passo, luce | Passo dei rinforzi ordinari; luce tra i rinforzi primari |

## Unità di misura

| Simbolo | Nome | Nota d'uso |
| --- | --- | --- |
| kN | kilonewton | Forze e sforzo di taglio |
| kN/m | kilonewton al metro | Flusso di taglio |
| N/mm² | newton al millimetro quadro | Tensioni (1 N/mm² = 1 MPa = 1 000 kN/m²) |
| m², m³, m⁴ | aree, momenti statici, momenti d'inerzia | Proprietà della sezione |
| tpl | tonnellate di portata lorda | Deadweight; soglia di 100 000 tpl in alcune close-up survey |

Avvertenza. I valori numerici delle slide sono esempi didattici, salvo quelli tratti dal 2011 ESP Code e dai suoi emendamenti (MSC.525(106), MSC.553(108), MSC.584(111)), da IACS UR Z10.2 e UR S11 e dalle CSR, indicati nelle note. Fanno fede il testo vigente delle norme, il programma di visita, il Loading Manual approvato e i piani della nave.