# Glossario di sigle e acronimi

## U.D. 2.2.1 — Conoscenza dei limiti sulla robustezza delle parti costruttive vitali di una portarinfuse standard

Accademia Italiana della Marina Mercantile · Corso Direttivo Coperta 63 · U.D. 2.2.1

21 ottobre 2026 · fonti aggiornate al 29 ottobre 2026

## Come si leggono i riferimenti

U.D. sta per unità didattica. IACS UR S11 è la Unified Requirement n. S11 dell'IACS (requisiti uniformi delle società di classifica). IACS Rec. 46 è la Recommendation n. 46. CSR Pt 1 Ch 1 Sec 5 è la Parte 1, Capitolo 1, Sezione 5 delle Common Structural Rules. SOLAS XII/11 è il capitolo XII, regola 11 della SOLAS. STCW A-II/2 è la sezione del Codice STCW per Comandanti e Primi Ufficiali. Il simbolo § indica un paragrafo (Rec. 46 §5.3 = paragrafo 5.3).

## Enti, convenzioni e regole

| Sigla | Nome esteso | Che cosa è |
| --- | --- | --- |
| IMO | International Maritime Organization | Agenzia ONU che emana le convenzioni marittime |
| IACS | International Association of Classification Societies | Associazione delle principali società di classifica; emana UR, raccomandazioni e CSR |
| UR | Unified Requirement | Requisito uniforme IACS, recepito nei regolamenti di ogni società. Citati: S1A (manuale e strumento, navi non CSR), S11 (robustezza longitudinale), S17 (robustezza con stiva allagata), S18 (paratie corrugate con stiva allagata), S21 (coperchi dei boccaporti) |
| Rec. | Recommendation | Raccomandazione IACS, non vincolante; la n. 46 riguarda carico e scarico delle portarinfuse |
| CSR | Common Structural Rules | Regole strutturali comuni IACS per portarinfuse e petroliere |
| CSR-BC | Common Structural Rules for Bulk Carriers | Prima edizione delle CSR, solo portarinfuse; le notazioni BC-A/B/C nascono qui |
| Pt / Ch / Sec | Part / Chapter / Section | Parte, capitolo e sezione delle CSR (es. Pt 1 Ch 1 Sec 5) |
| SOLAS | International Convention for the Safety of Life at Sea | Il cap. XII contiene le misure aggiuntive per le portarinfuse; la regola 11 lo strumento di carico |
| STCW | Standards of Training, Certification and Watchkeeping | Convenzione sulla formazione; la tabella A-II/2 contiene la competenza di questa unità |
| D.D. | Decreto Direttoriale | Atto del Ministero; qui D.D. 201/2024 (programma) e D.D. 76/2025 (esami) |
| U.D. | Unità didattica | Parte numerata del programma del corso (qui 2.2.1) |
| ISM | International Safety Management Code | Sistema di gestione della sicurezza; il par. 5.2 sancisce l'autorità del Comandante |
| CC BY-NC-SA 4.0 | Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 | Licenza del materiale: si condivide e modifica citando l'autore, senza scopi commerciali, con la stessa licenza |

## Unità didattiche collegate

Sigle citate nella slide 3 per indicare argomenti trattati in altre unità.

| Sigla | Nome esteso | Dove si tratta |
| --- | --- | --- |
| BLU | Bulk Loading and Unloading Code | Carico e scarico sicuro e dialogo nave–terminale: U.D. 2.1.8 |
| IMSBC | International Maritime Solid Bulk Cargoes Code | Carichi solidi alla rinfusa: U.D. 2.1.9 |
| IMDG | International Maritime Dangerous Goods Code | Merci pericolose in colli: U.D. 2.1.9 |
| ADB | Apparecchiatura automatica raccolta dati | Voce del programma ministeriale: U.D. 2.1.3 |

## Robustezza e sforzi

Attenzione: in questa unità SF significa sforzo di taglio (shear force), non fattore di stivaggio (stowage factor).

| Sigla | Nome esteso | Significato |
| --- | --- | --- |
| SF | Shear Force (sforzo di taglio) | Forza che tende a far scorrere una sezione dello scafo rispetto alla vicina; somma dei carichi netti fino alla sezione |
| BM | Bending Moment (momento flettente) | Momento che flette lo scafo come una trave; somma delle aree della curva di SF |
| SWSF / SWBM | Still Water Shear Force / Bending Moment | Taglio e momento in acqua calma: quelli calcolati a bordo |
| Mw | Wave bending moment (momento d'onda) | Momento dovuto all'onda di progetto; già considerato nei limiti di navigazione |
| Z | Section modulus (modulo di resistenza) | Caratteristica della sezione: tensione = M / Z |
| k | Fattore del materiale | 1 per acciaio normale, minore di 1 per acciaio ad alta resistenza; tensione ammessa 175/k N/mm² |
| Hogging | Inarcamento | Centro nave più alto delle estremità: ponte teso, fondo compresso |
| Sagging | Insellamento | Centro nave più basso delle estremità: ponte compresso, fondo teso |
| Buckling | Instabilità | Cedimento di un pannello compresso prima dello snervamento |
| Read-out point | Punto di lettura | Sezione in cui lo strumento calcola SF e BM, di solito a una paratia trasversale |

## Simboli delle formule

Simboli usati nelle slide 11 e 12 (IACS UR S11).

| Simbolo | Nome | Significato |
| --- | --- | --- |
| L | Lunghezza | Lunghezza della nave secondo le regole, in metri |
| B | Larghezza | Larghezza massima fuori ossatura, in metri |
| Cb | Coefficiente di blocco | Rapporto tra volume di carena e parallelepipedo L × B × immersione; non meno di 0,6 nella formula |
| C | Coefficiente d'onda | Dipende da L; vale 10,75 tra 300 e 350 m |
| M | Fattore di distribuzione | Riduce il momento d'onda verso le estremità della nave |
| σ | Sigma | Tensione normale di flessione, in N/mm² |

## Struttura della portarinfuse

| Termine | Inglese | Significato |
| --- | --- | --- |
| DF | Doppio fondo (double bottom) | Spazio tra fondo e cielo del doppio fondo, usato per zavorra e combustibile |
| Cielo del doppio fondo | Tank top / inner bottom | Piano di carico della stiva; limite in t/m² |
| Cisterna a tramoggia | Hopper tank | Cisterna inclinata in basso ai lati della stiva |
| Cisterna alta | Topside tank | Cisterna inclinata sotto il ponte ai lati del boccaporto |
| Cross deck | Cross deck | Striscia di ponte trasversale tra due boccaporti |
| Mastra | Hatch coaming | Bordo rialzato del boccaporto |
| Paratia corrugata | Corrugated bulkhead | Paratia trasversale a onde verticali tra due stive |
| Ossatura di stiva | Hold frame | Ossatura trasversale del fianco nella stiva |

## Notazioni e documenti

| Sigla / termine | Nome esteso | Significato |
| --- | --- | --- |
| BC-A | Bulk Carrier A | Carichi ≥ 1,0 t/m³ anche con stive indicate vuote alla massima immersione; comprende BC-B |
| BC-B | Bulk Carrier B | Carichi ≥ 1,0 t/m³ con tutte le stive caricate; comprende BC-C |
| BC-C | Bulk Carrier C | Carichi di densità inferiore a 1,0 t/m³ |
| no MP | No Multi-Port | Nave non progettata per caricare o scaricare in più porti |
| MP | Multi-Port | Carico o scarico in più porti; vedi no MP |
| GRAB [X] | Notazione benna | Massa della benna vuota di progetto, X tonnellate; obbligatoria per BC-A e BC-B |
| Loading Manual | Manuale di carico | Documento approvato della nave: condizioni, limiti di SF e BM, masse per stiva, t/m², ritmo di zavorra |
| Loading Instrument | Strumento di carico | Calcolatore approvato che verifica SF, BM e masse per stiva a ogni passo (SOLAS XII/11) |
| Hold mass curves | Curve di massa delle stive | Massa massima e minima di carico + doppio fondo per stiva, in funzione del pescaggio |
| Pour | Colata | Quantità caricata in una stiva in un passo del piano |

## Unità di misura

| Simbolo | Nome | Nota d'uso |
| --- | --- | --- |
| t | tonnellata | Masse e sforzo di taglio (nei manuali anche kN) |
| t·m | tonnellata per metro | Momento flettente |
| kN·m | kilonewton per metro | Momento flettente nelle regole IACS (1 t·m ≈ 9,81 kN·m) |
| t/h | tonnellate all'ora | Ritmo di carico del terminale |
| kg/m³ | chilogrammi al metro cubo | Densità del carico nella SOLAS (1 780 kg/m³ = 1,78 t/m³) |
| t/m | tonnellate al metro | Curve di peso, spinta e carico netto |
| t/m² | tonnellate al metro quadro | Carico su cielo del doppio fondo, ponte e coperchi |
| t/m³ | tonnellate al metro cubo | Densità del carico (notazioni BC-A/B/C) |
| N/mm² | newton al millimetro quadro | Tensione nell'acciaio |

Avvertenza. I valori numerici delle slide sono esempi didattici, salvo quelli tratti da IACS Rec. 46 Rev.2 (2020), IACS UR S11 Rev.10 (2020), CSR (ed. 1 luglio 2025, Pt 1 Ch 1 Sec 5) e Gard (7/12/2022), indicati nelle note. Fanno fede il Loading Manual approvato della nave e l'edizione vigente delle norme.