# Glossario della struttura della nave

## Italiano – inglese · Corso Direttivo Coperta 63

Accademia Italiana della Marina Mercantile · 29 ottobre 2026

Termini dello scafo di una nave mercantile, ordinati per zona. Tra parentesi le varianti italiane d'uso comune. Sono esclusi macchina, impianti e attrezzature di coperta. I rapporti di classe, di spessimetria e ESP usano i termini inglesi.

## Riferimenti e dimensioni

| Termine italiano | English | Che cos'è |
| --- | --- | --- |
| Scafo | Hull | Il corpo della nave, senza macchine né attrezzature |
| Opera viva (carena) | Underwater hull | Parte dello scafo sotto la linea di galleggiamento |
| Opera morta | Topsides | Parte dello scafo sopra la linea di galleggiamento |
| Linea di galleggiamento | Waterline | Intersezione tra scafo e superficie dell'acqua |
| Linea di base (linea di costruzione) | Baseline | Riferimento orizzontale delle quote verticali |
| Piano diametrale | Centreline plane | Piano verticale di simmetria, da prora a poppa |
| Sezione maestra | Midship section | Sezione trasversale a metà lunghezza; disegno strutturale di riferimento |
| Perpendicolare avanti / addietro | Forward / aft perpendicular | Verticali di riferimento a prora e a poppa |
| Lunghezza tra le perpendicolari | Length between perpendiculars (Lpp) | Distanza tra le due perpendicolari |
| Lunghezza fuori tutto | Length overall (LOA) | Lunghezza massima della nave |
| Larghezza di costruzione | Moulded breadth | Larghezza massima misurata all'interno del fasciame |
| Altezza di costruzione (puntale) | Moulded depth | Altezza dalla linea di base al ponte di coperta, al fianco |
| Immersione (pescaggio) | Draught (draft) | Distanza tra la chiglia e la linea di galleggiamento |
| Bordo libero | Freeboard | Distanza tra la linea di galleggiamento e il ponte di bordo libero |
| Insellatura | Sheer | Curvatura longitudinale del ponte, più alto alle estremità |
| Bolzone | Camber | Curvatura trasversale del ponte, più alto al centro |

## Elementi e collegamenti

| Termine italiano | English | Che cos'è |
| --- | --- | --- |
| Lamiera | Plate | Elemento piano di acciaio |
| Fasciame | Plating / shell plating | Insieme delle lamiere che formano scafo, ponti, paratie |
| Corso (di fasciame) | Strake | Fila di lamiere disposte in senso longitudinale |
| Comento | Seam | Giunto longitudinale tra due corsi |
| Testata (giunto di testa) | Butt | Giunto trasversale tra due lamiere dello stesso corso |
| Ossatura | Frame | Rinforzo trasversale ordinario del fianco |
| Intervallo d'ossatura (passo) | Frame spacing | Distanza tra due ossature consecutive |
| Sistema trasversale / longitudinale / misto | Transverse / longitudinal / combined framing | Disposizione prevalente dei rinforzi dello scafo |
| Longitudinale (corrente) | Longitudinal | Rinforzo ordinario disposto in senso longitudinale |
| Rinforzo ordinario | Ordinary (secondary) stiffener | Rinforzo fitto che sostiene direttamente la lamiera |
| Rinforzo primario | Primary supporting member | Trave robusta che sostiene i rinforzi ordinari |
| Trave | Girder | Elemento primario longitudinale |
| Montante | Vertical stiffener | Rinforzo verticale di una paratia o di un madiere |
| Anima | Web | Parte del profilo perpendicolare alla lamiera |
| Ala (piattabanda) | Flange / face plate | Parte del profilo parallela alla lamiera, sul bordo libero dell'anima |
| Profilato a bulbo | Bulb profile (bulb flat) | Piatto con un ingrossamento sul bordo |
| Angolare | Angle bar | Profilato a L |
| Profilato a T | Tee bar | Profilato a T, saldato o laminato |
| Bracciolo | Bracket | Lamiera di collegamento all'estremità di un rinforzo |
| Ginocchiera | Knee | Bracciolo che collega due elementi ad angolo |
| Lamiera di raccordo | Gusset plate | Lamiera triangolare che raccorda due elementi |
| Lamiera di inserto | Insert plate | Lamiera più spessa inserita in una zona sollecitata |
| Lamiera di raddoppio | Doubler plate | Lamiera sovrapposta per rinforzo locale (di solito provvisoria) |
| Collare | Collar plate | Lamiera che chiude il foro di passaggio di un longitudinale |
| Foro di alleggerimento | Lightening hole | Foro in un madiere o in una trave per ridurne il peso |
| Smusso (foro di passaggio) | Scallop / cut-out | Intaglio per il passaggio di saldature o rinforzi |
| Foro di drenaggio / di sfogo aria | Drain hole / air hole | Fori che lasciano scorrere liquidi e aria nelle cisterne |
| Passo d'uomo | Manhole | Apertura di accesso in cisterne e doppi fondi |
| Saldatura d'angolo / testa a testa | Fillet weld / butt weld | I due tipi principali di saldatura dello scafo |
| Punto duro | Hard spot | Attacco rigido su lamiera flessibile: concentra le tensioni |

## Fondo e doppio fondo

| Termine italiano | English | Che cos'è |
| --- | --- | --- |
| Chiglia piatta | Flat keel / keel plate | Corso centrale del fondo |
| Chiglia a barra | Bar keel | Chiglia massiccia sporgente, su navi piccole |
| Torello | Garboard strake | Corso del fondo vicino alla chiglia |
| Fasciame del fondo | Bottom plating | Lamiere del fondo esterno |
| Ginocchio / corso del ginocchio | Bilge / bilge strake | Raccordo curvo tra fondo e fianco |
| Chiglia di rollio (aletta antirollio) | Bilge keel | Aletta saldata sul ginocchio per smorzare il rollio |
| Doppio fondo | Double bottom | Spazio tra fondo esterno e cielo del doppio fondo |
| Cielo del doppio fondo | Inner bottom / tank top | Pavimento della stiva |
| Lamiera marginale | Margin plate | Lamiera che chiude lateralmente il doppio fondo |
| Paramezzale centrale | Centre girder (centre keelson) | Trave longitudinale sul piano diametrale del doppio fondo |
| Paramezzale laterale | Side girder | Trave longitudinale del doppio fondo, ai lati del centrale |
| Condotto tubolature (chiglia a cassone) | Duct keel / pipe tunnel | Condotto centrale nel doppio fondo per le tubolature |
| Madiere | Floor | Elemento trasversale del doppio fondo |
| Madiere pieno / stagno / aperto | Solid (plate) / watertight / open (bracket) floor | Tipi di madiere secondo funzione e costruzione |
| Longitudinali di fondo / del cielo | Bottom / inner bottom longitudinals | Rinforzi longitudinali del fondo e del cielo |
| Pozzetto di sentina | Bilge well | Pozzetto di raccolta dell'acqua di sentina |
| Cassa di presa a mare | Sea chest | Cassa nello scafo per l'aspirazione dell'acqua di mare |

## Fianco

| Termine italiano | English | Che cos'è |
| --- | --- | --- |
| Fasciame del fianco | Side shell plating | Lamiere esterne del fianco |
| Fianco singolo / doppio fianco | Single side skin / double side skin | Fianco con una sola lamiera o con fianco interno |
| Fianco interno | Inner side (inner hull) plating | Lamiera interna del doppio fianco |
| Ossatura di stiva | Hold frame (side frame) | Ossatura del fianco nella stiva di una portarinfuse |
| Bracciolo superiore / inferiore | Upper / lower (end) bracket | Braccioli che collegano l'ossatura alle cisterne |
| Ossatura rinforzata (anello rinforzato) | Web frame / transverse web | Rinforzo primario trasversale |
| Corrente di fianco | Side stringer | Trave orizzontale del fianco |
| Longitudinale di fianco | Side longitudinal | Rinforzo longitudinale del fianco |
| Corso di bagnasciuga | Wind and water strake | Corso del fianco tra linea di zavorra e di pieno carico |
| Cinta | Sheer strake | Corso più alto del fianco |
| Capodibanda | Gunwale | Spigolo di unione tra fianco e ponte |
| Impavesata (parapetto) | Bulwark | Murata che prolunga il fianco sopra il ponte |
| Scalmo dell'impavesata | Bulwark stay | Sostegno dell'impavesata |
| Portello di scarico | Freeing port | Apertura nell'impavesata per scaricare l'acqua imbarcata |
| Ombrinale | Scupper | Scarico dell'acqua dal ponte |
| Oblò | Sidescuttle (porthole) | Apertura circolare con vetro nel fianco |

## Ponti e boccaporti

| Termine italiano | English | Che cos'è |
| --- | --- | --- |
| Ponte di resistenza | Strength deck | Ponte più alto che partecipa alla robustezza longitudinale |
| Ponte di coperta (ponte principale) | Upper deck / main deck | Ponte continuo più alto esposto alle intemperie |
| Lamiere del ponte | Deck plating | Lamiere che formano il ponte |
| Trincarino | Deck stringer plate | Corso del ponte lungo il bordo |
| Baglio | Deck beam | Rinforzo trasversale sotto il ponte |
| Baglio rinforzato | Deck transverse (web beam) | Rinforzo primario trasversale del ponte |
| Mezzo baglio | Half beam | Baglio interrotto dal boccaporto |
| Longitudinale di ponte | Deck longitudinal | Rinforzo longitudinale sotto il ponte |
| Anguilla | Deck girder | Trave longitudinale sotto il ponte |
| Puntello | Pillar | Colonna che sostiene ponte o travi |
| Boccaporto | Hatchway (hatch opening) | Apertura nel ponte per l'accesso alla stiva |
| Mastra longitudinale / trasversale | Hatch side / end coaming | Bordi rialzati del boccaporto |
| Angolo del boccaporto | Hatch corner | Zona di concentrazione delle tensioni nel ponte |
| Cross deck | Cross deck | Striscia di ponte tra due boccaporti |
| Coperchio di boccaporto | Hatch cover | Chiusura stagna del boccaporto |
| Coperchi a scorrimento laterale / a libro / a pontone | Side-rolling / folding / pontoon (lift-away) hatch covers | Tipi di coperchio secondo il modo di apertura |
| Guarnizione | Gasket (packing) | Striscia di gomma che assicura la tenuta del coperchio |
| Barra di compressione | Compression bar | Barra della mastra su cui preme la guarnizione |
| Dispositivo di serraggio | Cleat | Chiusura che tiene il coperchio contro la mastra |
| Boccaportello (portello di accesso) | Access hatch (scuttle) | Piccola apertura di accesso nel ponte |
| Castello | Forecastle | Sovrastruttura a prora |
| Cassero | Poop | Sovrastruttura a poppa |
| Sovrastruttura | Superstructure | Costruzione sul ponte estesa da murata a murata |
| Tuga | Deckhouse | Costruzione sul ponte che non arriva ai fianchi |
| Battagliola | Guardrail (railing) | Ringhiera lungo il bordo del ponte |
| Candeliere | Stanchion | Montante della battagliola |

## Paratie

| Termine italiano | English | Che cos'è |
| --- | --- | --- |
| Paratia stagna | Watertight bulkhead | Paratia che divide lo scafo in compartimenti stagni |
| Paratia trasversale / longitudinale | Transverse / longitudinal bulkhead | Paratia orientata secondo la larghezza o la lunghezza |
| Paratia piana | Plane bulkhead | Paratia di lamiera piana con montanti |
| Paratia corrugata | Corrugated bulkhead | Paratia a pieghe verticali o orizzontali |
| Corrugazione | Corrugation | Ciascuna piega della paratia corrugata |
| Zoccolo inferiore / superiore | Lower / upper stool | Basi della paratia corrugata tra le stive |
| Lamiera deflettrice | Shedder plate | Lamiera inclinata che evita il ristagno del carico |
| Corrente di paratia | Bulkhead stringer (horizontal girder) | Trave orizzontale di una paratia |
| Paratia di collisione | Collision bulkhead | Prima paratia stagna a prora |
| Paratia del gavone di poppa | Aft peak bulkhead | Paratia che chiude il gavone poppiero |
| Paratia di macchina | Engine room bulkhead | Paratia che delimita la sala macchine |
| Paratia antisbattimento | Swash bulkhead | Paratia forata che riduce il moto del liquido in cisterna |

## Prora

| Termine italiano | English | Che cos'è |
| --- | --- | --- |
| Dritto di prora (ruota di prora) | Stem | Elemento che chiude lo scafo a prora |
| Bulbo prodiero | Bulbous bow | Rigonfiamento della carena a prora sotto il galleggiamento |
| Gavone di prora | Fore peak (tank) | Compartimento estremo di prora, davanti alla paratia di collisione |
| Pozzo delle catene | Chain locker | Locale che contiene le catene delle ancore |
| Cubia | Hawse pipe | Tubo per il passaggio della catena dell'ancora |
| Rinforzi contro il panting | Panting stiffening (panting beams and stringers) | Bagli e correnti contro le pressioni pulsanti a prora |
| Rinforzi contro lo slamming | Slamming stiffening | Rinforzi del fondo prodiero contro i colpi dell'onda |
| Tunnel dell'elica di manovra | Bow thruster tunnel | Condotto trasversale dell'elica prodiera |

## Poppa

| Termine italiano | English | Che cos'è |
| --- | --- | --- |
| Dritto di poppa | Stern frame (sternpost) | Elemento che chiude lo scafo a poppa e porta timone ed elica |
| Mozzo del dritto | Propeller boss (stern frame boss) | Parte del dritto attraversata dall'asse dell'elica |
| Tubo di poppa (astuccio) | Stern tube | Tubo in cui passa l'asse dell'elica |
| Timone | Rudder | Superficie mobile per governare la nave |
| Asta del timone | Rudder stock | Asse che trasmette la rotazione al timone |
| Agugliotti e femminelle | Pintles and gudgeons | Perni e alloggiamenti che incernierano il timone al dritto |
| Losca del timone | Rudder trunk | Pozzo in cui passa l'asta del timone |
| Locale agghiaccio | Steering gear room | Locale della macchina del timone |
| Specchio di poppa | Transom | Superficie piana che chiude la poppa |
| Volta di poppa | Counter | Parte della poppa che sporge sopra il galleggiamento |
| Gavone di poppa | Aft peak (tank) | Compartimento estremo di poppa |
| Sala macchine | Engine room | Locale dell'apparato motore |
| Basamento del motore | Engine seating (foundation) | Struttura rinforzata che sostiene il motore |
| Galleria dell'asse | Shaft tunnel | Condotto dell'asse portaelica tra macchina e poppa |

## Spazi e cisterne

| Termine italiano | English | Che cos'è |
| --- | --- | --- |
| Stiva | Cargo hold | Spazio del carico |
| Cisterna alta | Topside (wing) tank | Cisterna sotto il ponte ai lati del boccaporto |
| Cisterna a tramoggia | Hopper (side) tank | Cisterna inclinata in basso ai lati della stiva |
| Lamiera inclinata | Sloping plate | Parete inclinata della cisterna alta o a tramoggia |
| Cisterna di zavorra | Ballast tank | Cisterna per acqua di zavorra |
| Cisterna laterale | Wing tank | Cisterna lungo il fianco |
| Cisterna profonda | Deep tank | Cisterna alta quanto la stiva |
| Cisterna del doppio fondo | Double bottom tank | Compartimento del doppio fondo |
| Gavone | Peak tank | Compartimento estremo di prora o di poppa |
| Intercapedine (coferdam) | Cofferdam | Spazio vuoto di separazione tra due compartimenti |
| Spazio vuoto | Void space | Spazio chiuso senza uso |
| Spazio del doppio fianco | Double side space | Spazio tra fianco esterno e fianco interno |
| Sentina | Bilge | Parte più bassa degli spazi, dove si raccoglie l'acqua |
| Spazio chiuso | Enclosed space | Spazio con aperture limitate e ventilazione insufficiente |

## Spessori e condizione della struttura

| Termine italiano | English | Che cos'è |
| --- | --- | --- |
| Spessore netto | Net thickness | Spessore minimo richiesto dalle regole, senza margine |
| Margine di corrosione | Corrosion addition | Spessore aggiunto per la corrosione prevista |
| Spessore di rinnovo | Renewal thickness | Sotto questo valore la lamiera va sostituita |
| Corrosione sostanziale | Substantial corrosion | Oltre il 75 % del margine ammesso, ma entro i limiti |
| Corrosione generale | General corrosion | Assottigliamento uniforme su un'area estesa |
| Vaiolatura | Pitting | Corrosione a piccoli crateri |
| Solcatura | Grooving | Corrosione lineare lungo saldature o spigoli |
| Assottigliamento (diminuzione) | Wastage (diminution) | Perdita di spessore rispetto al nuovo |
| Scaglie di ruggine | Scale | Strati di ossido che si staccano |
| Cricca | Crack | Frattura del metallo |
| Imbozzamento (instabilità) | Buckling | Deformazione di un pannello compresso o tagliato |
| Deformazione / ammaccatura | Deformation / indentation (dent) | Cambiamento permanente di forma |
| Distacco | Detachment | Separazione di un rinforzo dalla lamiera |
| Rivestimento protettivo | Protective coating | Pittura che protegge l'acciaio dalla corrosione |
| Anodo sacrificale | Sacrificial anode | Blocco di zinco o alluminio che si corrode al posto dell'acciaio |

## Trave-scafo

| Termine italiano | English | Che cos'è |
| --- | --- | --- |
| Trave-scafo | Hull girder | Lo scafo considerato come una trave |
| Asse neutro | Neutral axis | Linea della sezione dove la flessione non dà tensione |
| Modulo di resistenza | Section modulus | Proprietà della sezione: tensione = momento / modulo |
| Momento d'inerzia | Moment of inertia | Resistenza della sezione alla flessione |
| Sforzo di taglio | Shear force | Forza che fa scorrere una sezione rispetto alla vicina |
| Momento flettente | Bending moment | Sforzo che flette lo scafo |
| Inarcamento / insellamento | Hogging / sagging | Flessione con centro nave più alto / più basso delle estremità |
| Torsione | Torsion | Rotazione relativa delle sezioni attorno all'asse longitudinale |

Avvertenza. La terminologia italiana varia tra cantieri, manuali e regioni; in caso di dubbio fa fede il termine inglese dei piani e dei rapporti della nave.