# Sigle e acronimi

## Approfondimento U.D. 2.1.7 e 2.2.1 e U.D. 2.2.2 — Struttura, corrosione e fatica, ESP e sforzo di taglio

Accademia Italiana della Marina Mercantile · Corso Direttivo Coperta 63 · U.D. 2.2.2 · 30 ottobre 2026

Tutte le sigle che compaiono nelle slide e nelle note del docente, in ordine alfabetico, sciolte e spiegate con parole semplici. La colonna "Slide" indica dove compaiono (slide o note). I termini tecnici senza sigla sono nel glossario della lezione.

## Enti, norme e documenti

| Sigla | Per esteso | Spiegazione in chiaro | Slide |
| --- | --- | --- | --- |
| A.744(18) | Risoluzione n. 744 dell'Assemblea IMO, 18ª sessione (1993) | Le prime linee guida IMO sulle ispezioni rafforzate di portarinfuse e petroliere, da cui nasce l'ESP | 24 |
| A.1049(27) | Risoluzione n. 1049 dell'Assemblea IMO, 27ª sessione (2011) | La risoluzione che ha adottato il 2011 ESP Code, il testo oggi in vigore | 2, 24–25 |
| BLU | Bulk Loading and Unloading Code | Codice IMO per il carico e lo scarico sicuro delle portarinfuse e il dialogo nave–terminale (U.D. 2.1.8) | 35 |
| CC BY-NC-SA 4.0 | Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 | Licenza del materiale: si può condividere e modificare citando l'autore, senza scopo commerciale e con la stessa licenza | 1–55 |
| BC-A, BC-B, BC-C | Notazioni di servizio delle portarinfuse (CSR) | Per quali carichi e distribuzioni la nave è progettata; BC-A e BC-B hanno la notazione GRAB [X] | 13, 20 |
| CSR | Common Structural Rules | Regole comuni delle società di classifica IACS per progettare la struttura di portarinfuse e petroliere | 1–3, 6, 12–20, 22–23, 28, 52, 55 |
| Dcorr | Curva S-N D in ambiente corrosivo (CSR) | Curva di fatica per giunti saldati non protetti in acqua di mare | 17, 19 |
| D.D. | Decreto Direttoriale | Atto del Ministero: D.D. 201/2024 fissa il programma del corso, D.D. 76/2025 gli esami | 1–2, 11, 45 |
| ESP | Enhanced Survey Programme | Programma di ispezioni rafforzate: visite più estese e misure di spessore che crescono con l'età della nave | 1–4, 6–11, 15–16, 21, 23–35, 42, 44–45, 47, 51, 54–55 |
| ESP Code (2011) | International Code on the Enhanced Programme of Inspections during Surveys of Bulk Carriers and Oil Tankers, 2011 | Il codice IMO che dice come, quanto e quando ispezionare la struttura di portarinfuse e petroliere | 1–2, 23–25, 45 |
| IACS | International Association of Classification Societies | Associazione delle principali società di classifica; scrive regole e requisiti comuni (UR, CSR) | 1–2, 9, 11–12, 14–15, 20–21, 23, 25–28, 30–32, 41, 46–47, 52 |
| IMO | International Maritime Organization | Agenzia dell'ONU che scrive le convenzioni marittime internazionali (SOLAS, codici) | 2, 24 |
| ISM | International Safety Management Code | Sistema di gestione della sicurezza di nave e Compagnia; è il canale per segnalare danni e anomalie | 21, 35 |
| MSC | Maritime Safety Committee | Comitato IMO per la sicurezza marittima; approva gli emendamenti a SOLAS e codici | 2, 15, 24, 29, 32–33, 35 |
| MSC.1/Circ.1700 | Circolare n. 1700 del MSC | Linee guida sull'uso delle tecniche di ispezione a distanza (RIT) nelle visite ESP | 2, 24, 33 |
| MSC.215(82) | Risoluzione n. 215 del MSC, 82ª sessione | Performance Standard for Protective Coatings (PSPC) | 2, 15 |
| MSC.325(90) | Risoluzione n. 325 del MSC, 90ª sessione | Emendamento SOLAS che rende obbligatorio il 2011 ESP Code (data 1/1/2014 da confermare) | 24 |
| MSC.525(106) | Risoluzione n. 525 del MSC, 106ª sessione | Emendamenti ESP in vigore dal 1/7/2024: esame annuale delle cisterne con rivestimento meno che GOOD | 24, 29 |
| MSC.553(108) | Risoluzione n. 553 del MSC, 108ª sessione | Emendamenti ESP in vigore dal 1/1/2026: requisiti per le ditte che misurano gli spessori | 24, 32 |
| MSC.581(110) | Risoluzione n. 581 del MSC, 110ª sessione | Nuove regole per l'ingresso negli spazi chiusi (cisterne, stive) | 35 |
| MSC.584(111) | Risoluzione n. 584 del MSC, 111ª sessione | Emendamenti ESP in vigore dal 1/1/2028: ammessi droni e robot (RIT) per le ispezioni ravvicinate | 2, 24, 33 |
| PMS | Planned Maintenance System | Sistema di manutenzione programmata della nave, dove si registrano anche i ritocchi del rivestimento | 21 |
| PSPC | Performance Standard for Protective Coatings | Norma IMO (MSC.215(82)) sui rivestimenti delle cisterne di zavorra, resa obbligatoria da SOLAS II-1/3-2 | 2, 15 |
| PSC | Port State Control | Ispezione di una nave straniera da parte delle autorità del porto in cui si trova | 35 |
| Pt 1 Ch 13 | Part 1, Chapter 13 (delle CSR) | Capitolo delle CSR sulle navi in esercizio: spessori di rinnovo e corrosione | 16 |
| Rec. 46 | IACS Recommendation No. 46 | Guida IACS al carico e scarico delle portarinfuse; Rev.2, gennaio 2020 | 1–2, 11, 14, 18, 20–21 |
| RIT | Remote Inspection Techniques | Tecniche di ispezione a distanza: droni, robot, telecamere al posto di ponteggi e piattaforme | 24, 33 |
| SOLAS | International Convention for the Safety of Life at Sea | La convenzione internazionale sulla sicurezza della vita umana in mare | 1–3, 9, 15, 21, 23–25, 46–48 |
| SOLAS XI-1/2 | Capitolo XI-1, regola 2 della SOLAS (prima: XI/2) | La regola che rende obbligatorie le ispezioni rafforzate ESP | 1–2, 23–25 |
| SOLAS XII | Capitolo XII della SOLAS | Misure di sicurezza aggiuntive per le portarinfuse; XII/6.2 doppio fianco, XII/12 allarmi di ingresso d'acqua, XII/13 esaurimento a prora | 2–3, 9, 21, 24, 46–48 |
| S-N | Stress – Number of cycles | Curva che lega escursione di tensione e numero di cicli a rottura per fatica | 17, 19, 22 |
| U.D. | Unità didattica | Parte numerata del programma del corso (es. U.D. 2.2.1) | 1–55 |
| UR | Unified Requirement (IACS) | Requisito uniforme IACS, applicato da tutte le società di classifica che ne fanno parte | 1–2, 9, 11–12, 15, 22, 25–26, 28, 30–32, 41, 44, 46–47, 52 |
| UR S11 | Unified Requirement S11 | Robustezza longitudinale: limiti di tensione 175/k (flessione) e 110/k (taglio) N/mm² | 1–2, 41, 52 |
| UR S12 | Unified Requirement S12 | Requisiti per il fianco (ossature di stiva) delle portarinfuse a scafo singolo | 2, 9 |
| UR S18 | Unified Requirement S18 | Robustezza delle paratie corrugate tra le stive in caso di allagamento | 47 |
| UR S21 | Unified Requirement S21 | Robustezza dei coperchi dei boccaporti | 46 |
| UR S31 | Unified Requirement S31 | Quando rinnovare le ossature di stiva e i loro braccioli corrosi | 2, 9, 44 |
| UR Z9 | Unified Requirement Z9 | Rivestimenti protettivi delle stive delle portarinfuse; Rev.2, 1996 | 1–2, 11, 15 |
| UR Z10.2 | Unified Requirement Z10.2 | Regole di classe per le visite delle portarinfuse a scafo singolo (equivalenti all'ESP) | 1–2, 12, 15, 22, 25–26, 30–32 |
| UR Z10.5 | Unified Requirement Z10.5 | Regole di classe per le visite delle portarinfuse a doppio fianco | 2, 25 |

## Nave, struttura e visite

| Sigla | Per esteso | Spiegazione in chiaro | Slide |
| --- | --- | --- | --- |
| AD | Addietro | Verso poppa (PP AD, gavone AD) | 4, 47–48 |
| AV | Avanti | Verso prora (PP AV, gavone AV; "stiva AV") | 4, 47–48 |
| DF | Doppio fondo | Spazio tra il fondo esterno e il pavimento della stiva; contiene zavorra e combustibile | 8, 35, 50 |
| GOOD / FAIR / POOR | Buono / discreto / scadente | Stato del rivestimento protettivo nei rapporti: da pochi punti di ruggine (GOOD) a cedimento esteso (POOR) | 15, 29 |
| LC | Linea di carico | La linea di galleggiamento della nave | 4, 7 |
| Lpp | Lunghezza tra le perpendicolari | Distanza tra le perpendicolari avanti e addietro | 4 |
| N. 1 … N. 4 | Numero della visita di rinnovo | N. 1 fino a 5 anni di età, N. 2 da 5 a 10, N. 3 da 10 a 15, N. 4 e seguenti oltre 15 | 26, 31–32, 45 |
| PD | Piano diametrale | Il piano verticale di simmetria della nave, da prora a poppa | 7 |
| PP | Perpendicolare | Verticale di riferimento a prora (PP AV) o a poppa (PP AD) | 4 |
| tpl | Tonnellate di portata lorda | Quanto peso la nave può caricare (carico, combustibile, acqua, provviste) | 31 |

## Acciai e materiali

| Sigla | Per esteso | Spiegazione in chiaro | Slide |
| --- | --- | --- | --- |
| A, B, D, E | Gradi dell'acciaio normale | Acciaio da scafo con snervamento 235 N/mm²; la lettera indica quanto resiste alla rottura fragile al freddo | 52 |
| AH, DH, EH, FH | Gradi dell'acciaio ad alta resistenza (H = high) | Acciaio più resistente; il numero che segue (32, 36, 40) indica lo snervamento minimo in kgf/mm² | 52, 55 |
| k | Fattore del materiale | Numero che riduce gli spessori richiesti quando si usa acciaio più resistente (1,00 / 0,78 / 0,72 / 0,68) | 17, 39–41, 52 |
| ReH | Snervamento minimo | La tensione oltre la quale l'acciaio si deforma in modo permanente | 52 |
| t c | Margine di corrosione | Spessore in più dato alla lamiera perché la corrosione se lo "mangi" senza scendere sotto il necessario | 13, 16 |

## Simboli delle formule

| Sigla | Per esteso | Spiegazione in chiaro | Slide |
| --- | --- | --- | --- |
| AN | Asse neutro | Linea orizzontale della sezione dove la flessione non dà tensione; lì il taglio è massimo | 38–39, 41, 45 |
| BM | Bending Moment (momento flettente) | Lo sforzo che tende a piegare lo scafo come una trave (inarcamento o insellamento) | 3, 11, 20, 39, 50 |
| I | Momento d'inerzia | Misura di quanto la sezione resiste a piegarsi; più materiale lontano dall'asse neutro = I più alto | 10, 37, 39, 44, 49–50, 55 |
| i₀ | Momento d'inerzia proprio | Momento d'inerzia di un singolo pezzo attorno al proprio baricentro | 39 |
| q | Flusso di taglio | Quanta forza di taglio passa per ogni metro di lamiera (kN/m); q = τ · t | 2, 37 |
| Q | Momento statico | Somma di area × distanza dall'asse neutro della parte di sezione "tagliata" | 23, 37–38 |
| SF | Shear Force (sforzo di taglio) | La forza che tende a far scorrere una sezione dello scafo rispetto alla vicina. Attenzione: altrove SF indica il fattore di stivaggio | 2–3, 11, 20, 23, 36–37, 40, 42–45, 50 |
| s, ℓ | Passo e luce | s = distanza tra due rinforzi; ℓ = distanza tra due rinforzi primari | 6 |
| Z | Modulo di resistenza | Dice quanta tensione nasce nel ponte o nel fondo per un dato momento: σ = M / Z | 50, 53, 55 |
| σ | Sigma, tensione normale | Tensione di trazione o compressione dovuta alla flessione, in N/mm² | 3, 17, 37–39, 41, 43–44, 50 |
| σ eq | Tensione equivalente di von Mises | Un solo numero che combina σ e τ per confrontarli con lo snervamento: √(σ² + 3τ²) | 43 |
| τ | Tau, tensione tangenziale | Tensione di taglio nella lamiera, in N/mm²: τ = SF · Q / (I · t) | 2–3, 23, 36–45, 50 |

## Unità di misura

| Sigla | Per esteso | Spiegazione in chiaro | Slide |
| --- | --- | --- | --- |
| kN | Kilonewton | Unità di forza; 1 tonnellata-forza ≈ 9,81 kN | 36–37, 39–41 |
| kN/m | Kilonewton al metro | Unità del flusso di taglio | 37, 41 |
| kN·m | Kilonewton per metro | Unità del momento flettente nelle regole | 39 |
| t·m | Tonnellate per metro | Unità del momento flettente negli strumenti di carico | 39, 43 |
| N/mm² | Newton al millimetro quadro | Unità delle tensioni (uguale a MPa) | 17, 19, 36, 39–41, 43–44, 52 |
| m³, m⁴ | Metri cubi, metri alla quarta | Unità di momento statico e modulo (m³) e di momento d'inerzia (m⁴) | 37, 39–40, 44 |