# Sigle e acronimi del corso

## Corso Direttivo Coperta 63 — file comune a tutte le lezioni

Accademia Italiana della Marina Mercantile · aggiornato al 29 ottobre 2026

Lezioni comprese: U.D. 2.1.4.2 (Stivaggio e rizzaggio dei carichi), U.D. 2.1.7 (Limitazioni operative e costruttive delle portarinfuse), U.D. 2.2.1 (Limiti di robustezza della portarinfuse), Ripasso U.D. 2.1.7 e 2.2.1, Approfondimento U.D. 2.1.7 e 2.2.1 (Struttura, ESP e sforzo di taglio).

Fonti IACS aggiunte il 29/10/2026 (indicate nella stessa colonna): IACS Z (2005) = Requirements concerning Survey and Certification, raccolta della serie Z, edizione 2005; Rec. 47 = Shipbuilding and Repair Quality Standard, Rev. 6, maggio 2012; Rec. 74 = A Guide to Managing Maintenance, aprile 2001; UI IGF = Interpretazioni IACS del Codice IGF, 2017. Sono edizioni datate: le revisioni vigenti, verificate e scaricate il 29/10/2026, sono in DIRCOP63/Fonti/IACS_vigenti_2026-10-29 (es. UR Z10.2 Rev.37 2023, Rec. 47 Rev.10 Corr.1 2025, Rec. 74 Rev.2 2018, UI GF1–GF22).

La colonna "Lezioni / fonti" indica dove la sigla compare (slide, note del docente o glossario), ricavata automaticamente dai testi. * Ripasso: slide e glossario non disponibili al momento della compilazione; sono indicate solo le sigle presenti nel suo file di stato, quindi l'elenco per il Ripasso è incompleto.

## Come si leggono i riferimenti

SOLAS XII/12 = capitolo XII, regola 12; SOLAS II-1/3-10 = capitolo II-1, regola 3-10; XII/6.2 = regola 6, paragrafo 2. MSC.525(106) = risoluzione n. 525 del Comitato per la sicurezza marittima (MSC), adottata alla 106ª sessione; A.1049(27) = risoluzione n. 1049 dell'Assemblea IMO, 27ª sessione; MSC.1/Circ.1700 = circolare n. 1700 del MSC. IACS UR S11 = requisito uniforme IACS n. S11; Rec. 46 = raccomandazione IACS n. 46. CSR Pt 1 Ch 1 Sec 5 = Parte 1, Capitolo 1, Sezione 5 delle CSR. STCW A-II/2 = sezione A-II/2 del Codice STCW. Il simbolo § indica un paragrafo.

## Attenzione: sigle con più significati

SF: nella U.D. 2.2.1 e nell'Approfondimento è lo sforzo di taglio (shear force); nella U.D. 2.1.7 il fattore di stivaggio è scritto FS proprio per evitare la confusione. B: nella U.D. 2.1.4.2 è il centro di carena; nelle U.D. 2.2.1 e nell'Approfondimento è la larghezza della nave. M: nella U.D. 2.1.4.2 è il metacentro; nella U.D. 2.2.1 è il fattore di distribuzione del momento d'onda (e, in σ = M/Z, il momento flettente). Il contesto della slide decide.

## Sigle e acronimi (ordine alfabetico)

| Sigla | Per esteso | Spiegazione in chiaro | Lezioni / fonti |
| --- | --- | --- | --- |
| AD / AV | Addietro / avanti | Verso poppa / verso prora (perpendicolare AD e AV, gavone AD e AV) | Approf. |
| ADB | Apparecchiatura automatica raccolta dati | Voce del programma ministeriale: il calcolatore di bordo che raccoglie e controlla i dati di carico (U.D. 2.1.3) | 2.1.7, 2.2.1 |
| AH, DH, EH, FH | Gradi dell'acciaio ad alta resistenza | Acciai da scafo più resistenti del normale; il numero che segue (32, 36, 40) indica lo snervamento minimo in kgf/mm² | Approf., Rec. 47 |
| AN | Asse neutro | Linea della sezione dove la flessione non dà tensione; lì il taglio è massimo | Approf. |
| ANSI/AWS | American National Standards Institute / American Welding Society | Norme americane di saldatura (AWS D1.1), accettate per qualificare saldatori e procedimenti | Rec. 47 |
| ASME | American Society of Mechanical Engineers | Norme americane; la Sezione IX riguarda la qualifica di saldatori e procedimenti | Rec. 47 |
| BC | Bulk Carrier | Nave portarinfuse | 2.1.7, 2.2.1, Approf., IACS Z (2005) |
| BC-A / BC-B / BC-C | Notazioni di classe delle portarinfuse | BC-A: carichi pesanti anche a stive alterne vuote; BC-B: carichi pesanti con tutte le stive piene; BC-C: carichi leggeri (sotto 1,0 t/m³) | 2.2.1 |
| BLU | Bulk Loading and Unloading Code | Codice IMO per carico e scarico sicuro delle portarinfuse e il dialogo nave–terminale (U.D. 2.1.8) | 2.1.7, 2.2.1, Approf. |
| BM | Bending Moment (momento flettente) | Lo sforzo che tende a piegare lo scafo come una trave (inarcamento o insellamento) | 2.1.7, 2.2.1, Approf. |
| CC BY-NC-SA 4.0 | Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 | Licenza del materiale: si può condividere e modificare citando l'autore, senza scopo commerciale e con la stessa licenza | 2.1.7, 2.2.1, Approf. |
| CCC | Sub-Committee on Carriage of Cargoes and Containers | Sottocomitato IMO che prepara le regole sul trasporto di carichi e container (IMSBC, IMDG, fumigazione) | Ripasso* |
| CMS | Continuous Machinery Survey | Visita continua della macchina: le voci sono esaminate a rotazione nei cinque anni | IACS Z (2005) |
| COW | Crude Oil Washing | Lavaggio delle cisterne di carico di una petroliera con lo stesso greggio | IACS Z (2005) |
| CP | Capitanerie di porto | Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, autorità marittima italiana | Ripasso* |
| CSM | Cargo Securing Manual | Manuale di rizzaggio approvato della singola nave: carichi ammessi, punti di rizzaggio, procedure | 2.1.4.2 |
| CSR | Common Structural Rules | Regole comuni delle società di classifica IACS per la struttura di portarinfuse e petroliere | 2.1.7, 2.2.1, Approf. |
| CSR-BC | Common Structural Rules for Bulk Carriers | Prima edizione delle CSR, solo per portarinfuse; vi nascono le notazioni BC-A/B/C | 2.1.7, 2.2.1 |
| CSR-BC&OT | Common Structural Rules for Bulk Carriers and Oil Tankers | Edizione unificata delle CSR per portarinfuse e petroliere | 2.1.7 |
| CSS Code | Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing | Codice IMO sui criteri di stivaggio e rizzaggio; è la base del CSM | 2.1.4.2 |
| D.D. | Decreto Direttoriale | Atto del Ministero: D.D. 201/2024 fissa il programma del corso, D.D. 76/2025 gli esami | 2.1.7, 2.2.1, Approf. |
| D.Lgs. | Decreto Legislativo | Legge nazionale italiana; qui 271/1999 e 272/1999 sulla sicurezza del lavoro a bordo e in porto | 2.1.4.2 |
| DF | Doppio fondo | Spazio tra il fondo esterno e il pavimento della stiva; contiene zavorra e combustibile | 2.2.1, Approf. |
| DHT | Double Hull (Oil) Tanker | Petroliera a doppio scafo; sigla dei moduli di spessimetria TM-DHT | IACS Z (2005) |
| DPI | Dispositivi di protezione individuale | Casco, scarpe antinfortunistiche, guanti, gilet ad alta visibilità | 2.1.4.2 |
| DSBC | Double Side Skin Bulk Carrier | Portarinfuse a doppio fianco; sigla dei moduli di spessimetria TM-DSBC | IACS Z (2005) |
| E&T | Editorial and Technical Group | Gruppo di lavoro IMO che prepara gli emendamenti al Codice IMSBC | Ripasso* |
| EmS | Emergency Schedules | Schede di emergenza del Codice IMDG: cosa fare in caso di incendio o perdita di una merce pericolosa | 2.1.4.2 |
| EN | European Norm (norma europea) | Norma tecnica europea: EN 1492 (fasce di sollevamento); EN 287 e EN 10163 (saldatori, finitura delle lamiere) nelle norme IACS | 2.1.4.2, IACS Z (2005), Rec. 47 |
| ESD | Emergency Shutdown | Arresto di emergenza: chiusura automatica dell'alimentazione del gas in caso di perdita (IGF) | UI IGF |
| ESP | Enhanced Survey Programme | Programma di ispezioni rafforzate di portarinfuse e petroliere: visite e misure di spessore che crescono con l'età della nave (2011 ESP Code) | 2.1.7, Ripasso*, Approf., IACS Z (2005) |
| FEM | Finite Element Method (metodo degli elementi finiti) | Calcolo al computer che divide la struttura in tanti piccoli elementi; le CSR lo richiedono per verificare le stive | 2.1.7 |
| FEU | Forty-foot Equivalent Unit | Container da 40 piedi, pari a 2 TEU | 2.1.4.2 |
| FMP | Flow Moisture Point | Umidità alla quale un carico alla rinfusa comincia a scorrere come un fluido; si misura in laboratorio | 2.1.4.2 |
| FS | Fattore di stivaggio (stowage factor) | Volume occupato da una tonnellata di carico, in m³/t: basso per i carichi densi, alto per quelli leggeri | 2.1.7 |
| GBS | Goal-Based Standards | Norme IMO "per obiettivi" sulla costruzione di portarinfuse e petroliere (SOLAS II-1/3-10); le CSR sono il modo con cui le classi le rispettano | 2.1.7, Ripasso* |
| GM | Altezza metacentrica (metacentric height) | Distanza tra baricentro e metacentro: misura la stabilità iniziale; pesi in alto la riducono | 2.1.4.2, 2.1.7 |
| GOOD / FAIR / POOR | Buono / discreto / scadente | Stato del rivestimento protettivo nei rapporti ESP: da pochi punti di ruggine (GOOD) a cedimento esteso (POOR) | Approf., IACS Z (2005) |
| GRAB [X] | Notazione di classe "benna" | Massa in tonnellate della benna vuota per cui il cielo del doppio fondo è rinforzato | 2.2.1 |
| GT | Gross Tonnage (stazza lorda) | Misura del volume interno della nave; molte regole si applicano sopra una certa stazza (es. 3 000 GT) | Ripasso* |
| HT / HTS | High Tensile (Steel) | Acciaio ad alta resistenza (vedi AH, DH, EH) | IACS Z (2005), Rec. 47 |
| IACS | International Association of Classification Societies | Associazione delle principali società di classifica; scrive requisiti comuni (UR, raccomandazioni, CSR) | 2.1.7, 2.2.1, Approf., IACS Z (2005), Rec. 47, Rec. 74, UI IGF |
| ICLL | International Convention on Load Lines | Convenzione sul bordo libero; fissa anche l'altezza minima delle mastre dei boccaporti | 2.1.4.2, 2.1.7 |
| IEC | International Electrotechnical Commission | Ente delle norme elettrotecniche internazionali (es. IEC 61996 per i VDR) | IACS Z (2005) |
| IGF | International Code of Safety for Ships using Gases or other Low-flashpoint Fuels | Codice IMO per le navi che usano gas (es. GNL) o altri combustibili a basso punto di infiammabilità | UI IGF |
| ILO | International Labour Organization | Organizzazione ONU del lavoro; la convenzione ILO 152 riguarda sicurezza e mezzi di sollevamento nei porti | 2.1.4.2 |
| IMDG | International Maritime Dangerous Goods Code | Codice IMO delle merci pericolose in colli: classi, etichette, separazione (U.D. 2.1.9) | 2.1.4.2, 2.1.7, 2.2.1 |
| IMO | International Maritime Organization | Agenzia dell'ONU che scrive le convenzioni marittime internazionali | 2.1.4.2, 2.1.7, 2.2.1, Ripasso*, Approf., IACS Z (2005), UI IGF |
| IMSBC | International Maritime Solid Bulk Cargoes Code | Codice IMO dei carichi solidi alla rinfusa: schede dei carichi, gruppi A, B, C, limiti di umidità (U.D. 2.1.9) | 2.1.4.2, 2.1.7, 2.2.1, Ripasso* |
| ISM | International Safety Management Code | Sistema di gestione della sicurezza di nave e Compagnia; il par. 5.2 fissa l'autorità del Comandante | 2.1.4.2, 2.1.7, 2.2.1, Approf., IACS Z (2005), Rec. 74 |
| ISO | International Organization for Standardization | Ente che pubblica norme tecniche internazionali; qui ISO 1161 (angolari dei container), ISO 4309 (scarto delle funi), ISO 9606 (qualifica dei saldatori) | 2.1.4.2, IACS Z (2005), Rec. 47 |
| ITC (69) | International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969 | Convenzione sulla stazza delle navi: definisce stazza lorda e netta | IACS Z (2005) |
| LC | Linea di carico | La linea di galleggiamento della nave | 2.1.4.2, Approf. |
| Lpp | Lunghezza tra le perpendicolari | Distanza tra la perpendicolare avanti e quella addietro | Approf. |
| MAIB | Marine Accident Investigation Branch | Ente britannico che indaga sui sinistri marittimi; i suoi rapporti sono usati come casi di studio | 2.1.4.2, 2.1.7 |
| MARPOL | International Convention for the Prevention of Pollution from Ships | Convenzione IMO contro l'inquinamento dalle navi | IACS Z (2005), Rec. 74 |
| MARVS | Maximum Allowable Relief Valve Setting | Pressione massima di taratura delle valvole di sicurezza di una cisterna di gas liquefatto | IACS Z (2005) |
| MBL | Minimum Breaking Load | Carico di rottura minimo garantito di una fune o di un accessorio | 2.1.4.2 |
| MF/HF | Medium Frequency / High Frequency | Bande radio a onde medie e corte del GMDSS | IACS Z (2005) |
| MIT | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | Il Ministero che emana i decreti su programmi ed esami (D.D.) | 2.1.7 |
| MP / no MP | Multi-Port / No Multi-Port | Notazione di classe: la nave è (MP) o non è (no MP) progettata per caricare o scaricare in più porti | 2.2.1 |
| MPI | Magnetic Particle Inspection | Controllo magnetoscopico: rivela cricche superficiali nelle saldature | Rec. 47 |
| MSC | Maritime Safety Committee | Comitato IMO per la sicurezza marittima: approva gli emendamenti a SOLAS e ai codici | 2.1.4.2, 2.1.7, Ripasso*, Approf., IACS Z (2005), UI IGF |
| MSL | Maximum Securing Load | Carico massimo ammesso per un dispositivo di rizzaggio (catena, cinghia, tenditore), indicato nel CSM | 2.1.4.2 |
| Mw | Wave bending moment (momento d'onda) | Parte del momento flettente dovuta all'onda di progetto; è già considerata nei limiti di navigazione | 2.2.1 |
| N. 1 … N. 4 | Numero della visita di rinnovo ESP | N. 1 fino a 5 anni di età, N. 2 da 5 a 10, N. 3 da 10 a 15, N. 4 e seguenti oltre 15 | Approf. |
| NDE / NDT | Non-Destructive Examination / Testing | Controlli non distruttivi (ultrasuoni, magnetoscopia, liquidi penetranti, radiografia) | IACS Z (2005), Rec. 47 |
| NP | No Protection | Nei moduli dei rapporti: spazio senza protezione (C = rivestimento, A = anodi) | IACS Z (2005) |
| OBO | Ore / Bulk / Oil | Nave combinata che può portare minerale, rinfuse secche o petrolio | 2.1.7, IACS Z (2005) |
| ONU | Organizzazione delle Nazioni Unite | IMO e ILO sono agenzie specializzate dell'ONU | 2.1.4.2, 2.1.7, 2.2.1, Approf. |
| OT | Oil Tanker | Petroliera | 2.1.7, Approf. |
| PD | Piano diametrale | Il piano verticale di simmetria della nave, da prora a poppa | Approf. |
| PMS | Planned Maintenance System / Scheme | Manutenzione pianificata: scadenze, schede di lavoro, registrazioni. Per la classe (UR Z20) può sostituire la visita continua della macchina | 2.1.4.2, IACS Z (2005) |
| PP | Perpendicolare | Verticale di riferimento a prora (PP AV) o a poppa (PP AD) | Approf. |
| PR | Procedural Requirement (IACS) | Requisito procedurale IACS, per il modo di lavorare delle società (es. PR 29, PR 37) | UI IGF |
| PSC | Port State Control | Ispezione di una nave straniera da parte delle autorità del porto in cui si trova | Approf. |
| Pt / Ch / Sec | Part / Chapter / Section | Parte, capitolo e sezione delle CSR (es. Pt 1 Ch 13) | 2.2.1, Approf. |
| PTW | Permit To Work | Permesso di lavoro scritto per attività a rischio, rilasciato prima di iniziare | 2.1.4.2 |
| Rec. | Recommendation (IACS) | Raccomandazione IACS, non obbligatoria; la n. 46 riguarda carico e scarico delle portarinfuse | 2.2.1 |
| Rec. 47 | IACS Recommendation 47 | Standard di qualità di costruzione e riparazione dello scafo: tolleranze, saldature, rimedi | Rec. 47 |
| Rec. 74 | IACS Recommendation 74 | Guida alla gestione della manutenzione di bordo nel sistema ISM | Rec. 74 |
| ReH | Snervamento minimo | La tensione oltre la quale l'acciaio si deforma in modo permanente | Approf. |
| RINA | Registro Italiano Navale | Società di classifica italiana, membro IACS | 2.1.7 |
| RIT | Remote Inspection Techniques | Ispezioni a distanza con droni, robot e telecamere, ammesse nelle visite ESP dal 1/1/2028 | Ripasso*, Approf. |
| RITS / SoC | RIT System / Statement of Capability | Sistema di ispezione a distanza certificato e dichiarazione delle sue capacità e limiti (MSC.1/Circ.1700) | Approf. |
| Ro-Ro | Roll-on / Roll-off | Nave o traffico in cui il carico sale e scende su ruote | 2.1.4.2, IACS Z (2005) |
| SCF | Ship Construction File | Fascicolo di costruzione della nave previsto dalle GBS, conservato a bordo e a terra | 2.1.7 |
| SF | Shear Force (sforzo di taglio) | La forza che tende a far scorrere una sezione dello scafo rispetto alla vicina. Vedi l'avvertenza su SF/FS | 2.1.7, 2.2.1, Approf. |
| SMS | Safety Management System | Sistema di gestione della sicurezza della Compagnia e della nave, previsto dal Codice ISM | Rec. 74 |
| SOLAS | International Convention for the Safety of Life at Sea | Convenzione internazionale per la sicurezza della vita umana in mare; il cap. XII riguarda le portarinfuse, il cap. VI i carichi, il cap. VII le merci pericolose | 2.1.4.2, 2.1.7, 2.2.1, Ripasso*, Approf., IACS Z (2005), Rec. 74, UI IGF |
| STCW | Standards of Training, Certification and Watchkeeping | Convenzione sulla formazione dei marittimi; la tabella A-II/2 contiene le competenze di Comandante e Primo ufficiale | 2.2.1 |
| SWL | Safe Working Load | Carico di lavoro sicuro di un apparecchio di sollevamento (gru, picco); diminuisce allungando il braccio | 2.1.4.2 |
| SWSF / SWBM | Still Water Shear Force / Bending Moment | Taglio e momento flettente in acqua calma: i valori calcolati a bordo dallo strumento di carico | 2.2.1 |
| t c | Margine di corrosione | Spessore in più dato alla lamiera perché la corrosione lo consumi senza scendere sotto il necessario | Approf. |
| TEU | Twenty-foot Equivalent Unit | Unità di misura pari a un container da 20 piedi | 2.1.4.2 |
| TM1 … TM7 | Thickness Measurement report forms | Moduli standard dei rapporti di spessimetria (es. TM2 corsi di fasciame, TM3 longitudinali) | IACS Z (2005) |
| TMCP | Thermo-Mechanical Controlled Process | Acciaio laminato con processo termomeccanico controllato; teme il riscaldamento eccessivo | Rec. 47 |
| TML | Transportable Moisture Limit | Umidità massima con cui un carico che può liquefarsi (gruppo A) può essere imbarcato; vale il 90 % dell'FMP | 2.1.4.2 |
| tpl | Tonnellate di portata lorda (deadweight) | Quanto peso la nave può caricare tra carico, combustibile, acqua e provviste | Approf. |
| TSCF | Tanker Structure Co-operative Forum | Forum tecnico di armatori e classi sulle strutture delle petroliere; pubblica guide di ispezione | IACS Z (2005), Rec. 47 |
| U.D. (Ud) | Unità didattica | Parte numerata del programma del corso (es. U.D. 2.2.1) | 2.1.4.2, 2.1.7, 2.2.1, Ripasso*, Approf. |
| UI | Unified Interpretation (IACS) | Interpretazione uniforme IACS di una regola IMO (es. UI GF sul Codice IGF) | UI IGF |
| UKC | Under Keel Clearance | Acqua disponibile sotto la chiglia | 2.1.7 |
| UR | Unified Requirement (IACS) | Requisito uniforme IACS, applicato da tutte le società di classifica membri. Vedi la tabella dei requisiti citati | 2.2.1, Approf., IACS Z (2005), Rec. 47 |
| UV | Ultravioletto | Radiazione solare che degrada le fasce di sollevamento in fibra sintetica | 2.1.4.2 |
| VDR | Voyage Data Recorder | "Scatola nera" della nave: registra i dati di navigazione | IACS Z (2005) |
| VGM | Verified Gross Mass | Massa lorda verificata del container, dichiarata dal caricatore prima dell'imbarco | 2.1.4.2 |
| VHF | Very High Frequency | Banda radio usata a bordo, anche tra gruista e segnalatore | 2.1.4.2, IACS Z (2005), Rec. 74 |
| VLOC | Very Large Ore Carrier | Portaminerali molto grande, oltre 200 000 t di portata | 2.1.7 |
| WLL | Working Load Limit | Carico di lavoro massimo di un accessorio di sollevamento (braca, grillo, gancio), marcato sul pezzo | 2.1.4.2 |
| WT | Watertight | Stagno (es. WT floors, madieri stagni) | IACS Z (2005) |

## Requisiti IACS citati

| Sigla | Per esteso | Spiegazione in chiaro | Lezioni / fonti |
| --- | --- | --- | --- |
| UR S11 | Unified Requirement S11 | Robustezza longitudinale: momento d'onda e tensioni ammesse 175/k (flessione) e 110/k (taglio) N/mm² | 2.2.1, Approf., IACS Z (2005) |
| UR S12 | Unified Requirement S12 | Struttura del fianco (ossature di stiva) delle portarinfuse a scafo singolo | Approf., IACS Z (2005) |
| UR S17 | Unified Requirement S17 | Robustezza longitudinale con una stiva allagata | 2.2.1 |
| UR S18 | Unified Requirement S18 | Paratie corrugate tra le stive, verificate con stiva allagata | 2.2.1, Approf. |
| UR S1A | Unified Requirement S1A | Manuale di carico e strumento di carico per le navi non costruite secondo le CSR | 2.2.1 |
| UR S21 | Unified Requirement S21 | Robustezza dei coperchi dei boccaporti | 2.2.1, Approf. |
| UR S31 | Unified Requirement S31 | Quando rinnovare le ossature di stiva e i braccioli corrosi | Approf., IACS Z (2005) |
| UR W11 | Unified Requirement W11 | Acciai da scafo di resistenza normale e alta (gradi A–FH) | Rec. 47 |
| UR W28 | Unified Requirement W28 | Prove di qualifica dei procedimenti di saldatura per lo scafo | Rec. 47 |
| UR Z1 | Unified Requirement Z1 | Visite annuali e intermedie di classe allineate alla risoluzione IMO A.746(18) | IACS Z (2005) |
| UR Z10.1 / Z10.3 / Z10.4 | Unified Requirement Z10.1 / Z10.3 / Z10.4 | Visite rafforzate di petroliere, chimichiere e petroliere a doppio scafo | IACS Z (2005) |
| UR Z10.2 | Unified Requirement Z10.2 | Visite di classe delle portarinfuse a scafo singolo (equivalenti all'ESP) | Approf., IACS Z (2005), Rec. 47 |
| UR Z10.5 | Unified Requirement Z10.5 | Visite di classe delle portarinfuse a doppio fianco | Approf., IACS Z (2005) |
| UR Z11 | Unified Requirement Z11 | Notazioni obbligatorie di tipo nave ed ESP | IACS Z (2005) |
| UR Z13 | Unified Requirement Z13 | Riparazioni e manutenzione durante il viaggio | IACS Z (2005) |
| UR Z17 | Unified Requirement Z17 | Requisiti per i fornitori di servizi (es. ditte di spessimetria) | IACS Z (2005) |
| UR Z20 | Unified Requirement Z20 | Manutenzione pianificata della macchina (PMS) al posto della visita continua | IACS Z (2005) |
| UR Z21 | Unified Requirement Z21 | Visite degli assi portaelica e degli assi intermedi | IACS Z (2005) |
| UR Z23 | Unified Requirement Z23 | Visita dello scafo durante la nuova costruzione | Rec. 47 |
| UR Z3 | Unified Requirement Z3 | Visita periodica del fondo esterno e parti collegate (bacino o visita in acqua) | IACS Z (2005) |
| UR Z4 | Unified Requirement Z4 | Visite di coperchi e mastre dei boccaporti. CANCELLATO da IACS nel maggio 2013 | IACS Z (2005) |
| UR Z6 | Unified Requirement Z6 | Sistema di visita continua dello scafo | IACS Z (2005) |
| UR Z7 / Z7.1 | Unified Requirement Z7 / Z7.1 | Visite di classe dello scafo in generale (Z7) e delle navi da carico secco (Z7.1) | IACS Z (2005) |
| UR Z8 / Z9 | Unified Requirement Z8 / Z9 | Rivestimenti protettivi delle cisterne di zavorra (Z8) e delle stive delle portarinfuse (Z9) | IACS Z (2005) |

## Risoluzioni e circolari IMO citate

| Sigla | Per esteso | Spiegazione in chiaro | Lezioni / fonti |
| --- | --- | --- | --- |
| A.1049(27) | Risoluzione dell'Assemblea IMO, 2011 | Adotta il 2011 ESP Code, il codice delle ispezioni rafforzate oggi in vigore | 2.1.7, Approf. |
| A.1050(27) | Risoluzione dell'Assemblea IMO, 2011 | Raccomandazioni sull'ingresso negli spazi chiusi, sostituite da MSC.581(110) | Ripasso* |
| A.744(18) | Risoluzione dell'Assemblea IMO, 1993 | Prime linee guida sulle ispezioni rafforzate di portarinfuse e petroliere | Approf., IACS Z (2005) |
| MSC.1/Circ.1264/Rev.1 e 1358/Rev.1 | Circolari MSC | Raccomandazioni IMO sulla fumigazione (uso sicuro dei pesticidi) a bordo; revisione allo studio | Ripasso* |
| MSC.1/Circ.1700 | Circolare MSC | Linee guida sull'uso delle ispezioni a distanza (RIT) nelle visite ESP | Approf. |
| MSC.158(78) | Risoluzione MSC, 78ª sessione | Disposizioni tecniche sui mezzi di accesso per le ispezioni (SOLAS II-1/3-6); modifica sulle scale portatili in preparazione | Ripasso* |
| MSC.287(87) | Risoluzione MSC, 87ª sessione | Standard per obiettivi (GBS) per la costruzione di portarinfuse e petroliere | 2.1.7 |
| MSC.325(90) | Risoluzione MSC, 90ª sessione | Emendamento SOLAS che rende obbligatorio il 2011 ESP Code (data 1/1/2014 da confermare) | Approf. |
| MSC.525(106) | Risoluzione MSC, 106ª sessione | Emendamenti ESP dal 1/7/2024: cisterne con rivestimento meno che GOOD esaminate ogni anno | Approf. |
| MSC.532(107) | Risoluzione MSC, 107ª sessione | Emendamenti SOLAS dal 1/1/2026: inclinometri (V/19) e apparecchi di sollevamento (II-1/3-13) | Ripasso* |
| MSC.539(107) | Risoluzione MSC, 107ª sessione | Emendamento 07-23 al Codice IMSBC, in vigore dal 1/1/2025 | Ripasso* |
| MSC.553(108) | Risoluzione MSC, 108ª sessione | Emendamenti ESP dal 1/1/2026: requisiti per le ditte che misurano gli spessori | Ripasso*, Approf. |
| MSC.575(110) | Risoluzione MSC, 110ª sessione | Emendamento 08-25 al Codice IMSBC, obbligatorio dal 1/1/2027 | Ripasso* |
| MSC.581(110) | Risoluzione MSC, 110ª sessione | Nuove raccomandazioni per l'ingresso negli spazi chiusi (cisterne, stive) | Ripasso*, Approf. |
| MSC.584(111) | Risoluzione MSC, 111ª sessione | Emendamenti ESP dal 1/1/2028: ammesse le ispezioni a distanza (RIT) | Approf. |

## Simboli delle formule

| Sigla | Per esteso | Spiegazione in chiaro | Lezioni / fonti |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Centro di carena / larghezza | In stabilità: punto in cui agisce la spinta (U.D. 2.1.4.2). In robustezza: larghezza della nave (U.D. 2.2.1, Approfondimento) | 2.1.4.2, 2.1.7, 2.2.1, Ripasso*, Approf. |
| C | Coefficiente d'onda | Numero della formula del momento d'onda (UR S11), dipende dalla lunghezza | 2.2.1 |
| Cb | Coefficiente di blocco | Quanto la carena "riempie" il parallelepipedo L × B × immersione | 2.2.1 |
| D | Altezza di costruzione | Altezza della sezione dal fondo al ponte (sezione didattica: 18 m) | Approf. |
| G | Baricentro | Punto in cui agisce il peso di nave e carico; lo stivaggio lo alza o lo abbassa | 2.1.4.2, 2.1.7, 2.2.1 |
| g | Accelerazione di gravità | 9,81 m/s²: trasforma una massa (t) in una forza (kN) | 2.1.4.2 |
| I | Momento d'inerzia | Quanto la sezione resiste a piegarsi; cresce con il materiale lontano dall'asse neutro | Approf. |
| k | Fattore del materiale | 1 per acciaio normale, meno di 1 per acciaio ad alta resistenza; riduce gli spessori richiesti | 2.2.1, Approf. |
| L | Lunghezza di regola | Lunghezza della nave usata nelle formule delle regole, in metri | 2.2.1 |
| M | Metacentro / fattore di distribuzione / momento | Stabilità: metacentro (2.1.4.2). UR S11: fattore che riduce il momento d'onda alle estremità (2.2.1). In σ = M/Z: momento flettente | 2.1.4.2, 2.1.7, 2.2.1, Approf. |
| q | Flusso di taglio | Forza di taglio per metro di lamiera (kN/m): q = τ · t | Approf. |
| Q | Momento statico | Somma di area × distanza dall'asse neutro della parte di sezione "tagliata" | Approf. |
| t | Spessore / tonnellata | Nelle formule di taglio: spessore della lamiera. Nelle unità: tonnellata | 2.1.4.2, 2.1.7, 2.2.1, Approf. |
| Z | Modulo di resistenza | Dice quanta tensione nasce nel ponte o nel fondo per un dato momento: σ = M / Z | 2.1.4.2, 2.1.7, 2.2.1, Approf. |
| σ | Sigma, tensione normale | Trazione o compressione dovuta alla flessione, in N/mm² | 2.2.1, Approf. |
| σ eq | Tensione equivalente di von Mises | Combina σ e τ in un solo valore: √(σ² + 3τ²) | Approf. |
| τ | Tau, tensione tangenziale | Tensione di taglio nella lamiera: τ = SF · Q / (I · t) | Approf. |

## Unità di misura

| Sigla | Per esteso | Spiegazione in chiaro | Lezioni / fonti |
| --- | --- | --- | --- |
| kN | Kilonewton | Forza: 1 t di peso ≈ 9,81 kN | 2.1.4.2, 2.2.1, Approf. |
| kN/m | Kilonewton al metro | Flusso di taglio | Approf. |
| mm | Millimetro | Spessori e altezze delle mastre (600 e 450 mm) | 2.1.4.2, 2.1.7, Approf. |
| m³, m⁴ | Metri cubi, metri alla quarta | Momento statico e modulo di resistenza (m³); momento d'inerzia (m⁴) | Approf. |
| m³/t | Metri cubi per tonnellata | Unità del fattore di stivaggio | 2.1.7 |
| N/mm² (MPa) | Newton al millimetro quadro (megapascal) | Tensioni nell'acciaio; 1 N/mm² = 1 MPa | 2.2.1, Approf. |
| t | Tonnellata | Massa: 1 t = 1 000 kg | 2.1.4.2, 2.1.7, 2.2.1, Approf. |
| t/h | Tonnellate all'ora | Ritmo di carico del terminale | 2.1.7, 2.2.1 |
| t/m | Tonnellate al metro | Curve di peso, spinta e carico netto lungo la nave | 2.2.1 |
| t/m² | Tonnellate al metro quadro | Carico ammesso su cielo del doppio fondo, ponte, coperchi | 2.1.7, 2.2.1, Approf. |
| t/m³ / kg/m³ | Densità | Massa per unità di volume (1 780 kg/m³ = 1,78 t/m³; acqua di mare 1,025 t/m³) | 2.1.7, 2.2.1 |
| t·m / kN·m | Tonnellate per metro / kilonewton per metro | Momento flettente (1 t·m ≈ 9,81 kN·m) | 2.2.1, Approf. |

Avvertenza. Le spiegazioni sono semplificate a scopo didattico. Fanno fede il testo vigente di convenzioni, codici e regole di classe e i documenti approvati della nave. Questo file va aggiornato a ogni nuova lezione del corso.